中钞特种防伪科技有限公司保定分部

印刷机废气处理技改项目

竣工环境保护验收监测报告表

建设单位:中钞特种防伪科技有限公司保定分部

编制单位: 河北新环检测集团有限公司

2018年9月

建设单位法人代表: 王有库

编制单位法人代表:	高文娜

项 目 负 责 人:

报 告 编 写 人:

填    表    人：

建设单位      （盖章）         编制单位      （盖章）

电话：0312-3107162             电话：0312-5900398

传真：  /                      传真：0312-5900398

邮编：071051                   邮编：071000

地址：保定市盛兴西路2166号    地址：保定市云杉路115号

表一

| 建设项目名称 | 中钞特种防伪科技有限公司保定分部 印刷机废气处理技改项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 中钞特种防伪科技有限公司保定分部 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 技改 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 保定市盛兴西路2166号（保钞纸业有限公司生产区内） |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | / |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | / |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | / |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2017年12月5日 | 开工建设时间 | 2017年12月 |  |  |
| 调试时间 | 2018年6月 | 验收现场监测时间 | 2018年6月5日、6日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 保定市环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 保定市清澜环保技术咨询有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | 上海杜尔涂装设备有限公司 | 环保设施施工单位 | 上海杜尔涂装设备有限公司 |  |  |
| 投资总概算 | 1400万元 | 环保投资总概算 | 1400万元 | 比例 | 100% |
| 实际总投资 | 1400万元 | 环保实际总投资 | 1400万元 | 比例 | 100% |
| 验收监测依据 | 1、《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行）； 2、《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日起施行）； 3、《中华人民共和国大气污染防治法》（2016年1月1日施行）； 4、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997年3月1日起施行）； 5、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月7日起施行）； 6、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）； 7、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号）； 8、《建设项目环境影响评价文件审批及建设单位自主开展环境保护设施验收工作指引（试行）》（冀环办字函[2017]727号）； 9、保定市新澜环保技术咨询有限公司编制的《中钞特种防伪科技有限公司保定分部印刷机废气处理技改项目环境影响报告表》； 10、保定市环境保护局保环表［2017］27号审批意见。 |  |  |  |  |

续表一

| 验收监测 评价标准、标号、级别、限值 | 1、有机废气排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1印刷行业、表2其他企业标准；SO2、NOx、颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。 2、厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 3、总量控制指标执行保环表[2017]27号。 验收执行标准及标准值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 类别 | 监测项目 |  |  |  |  |  | 验收依据及标准值 |  |
|  | 废气 | 非甲烷总烃 | 有组织排放 |  |  | 排放浓度 |  | ≤50mg/m3 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1印刷行业标准及表2标准 |
|  |  |  |  |  |  | 最低去除效率 |  | ＞70% |  |
|  |  |  | 无组织排放 |  |  | 周界外最高浓度 |  | ≤2.0mg/m3 |  |
|  |  | 苯 | 有组织排放 |  |  | 排放浓度 |  | ≤1mg/m3 |  |
|  |  |  | 无组织排放 |  |  | 周界外最高浓度 |  | ≤0.1mg/m3 |  |
|  |  | 甲苯与二甲苯合计 |  |  | 有组织排放 |  | 排放浓度 | ≤15mg/m3 |  |
|  |  | 甲苯 |  | 无组织排放 |  |  | 周界外最高浓度 | ≤0.6mg/m3 |  |
|  |  | 二甲苯 |  | 无组织排放 |  |  | 周界外最高浓度 | ≤0.2mg/m3 |  |
|  |  | 颗粒物 |  |  |  |  | 排放浓度 | ≤120mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2二级标准 |
|  |  |  |  |  |  |  | 排放速率（30米高排气筒） | ≤23kg/h |  |
|  |  | SO2 |  |  |  |  | 排放浓度 | ≤550mg/m3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 排放速率（30米高排气筒） | ≤15kg/h |  |
|  |  | NOx |  |  |  |  | 排放浓度 | ≤240mg/m3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 排放速率（30米高排气筒） | ≤4.4kg/h |  |

续表一

| 验收监测 评价标准、标号、级别、限值 | 验收执行标准及标准值 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 类别 | 监测项目 |  | 验收依据及标准值 |  |
|  | 噪声 | 厂界噪声dB(A) |  | 昼间 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
|  |  |  |  | 65 |  |
|  | 总量控制指标 | 本 项 目 | SO2（t/a） | 0.054 | 保环表 [2017] 27号 |
|  |  |  | NOx（t/a） | 0.253 |  |
|  |  |  | 颗粒物（t/a） | 0.038 |  |
|  |  |  | 非甲烷总烃（t/a） | 8.032 |  |
|  |  | 全 厂 | COD（t/a） | 3.10 |  |
|  |  |  | 氨氮（t/a） | 0.07 |  |
|  |  |  | 总磷（t/a） | 0.042 |  |
|  |  |  | 总氮（t/a） | 1.247 |  |
|  |  |  | SO2（t/a） | 0.054 |  |
|  |  |  | NOx（t/a） | 0.253 |  |
|  |  |  | 颗粒物（t/a） | 0.038 |  |
|  |  |  | 非甲烷总烃（t/a） | 9.332 |  |

表二

工程建设内容： 保定特种防伪有限公司保定分部现有3台印刷机，印刷过程中会产生少量的挥发性有机废气，企业原有废气处理设施为风机收集后经排气筒排放。为了响应环保要求，企业在原有集气罩+风机的基础上增加了1台蓄热陶瓷式有机废气燃烧处理设备（RTO）处理印刷废气。 本公司位于保定市盛兴西路2166号保定钞票纸厂内西南部，本次技改项目将旋转式蓄热燃烧设备（RTO）设置于现有1#、2#厂房之间空地，中心地理位置坐标为北纬38°53′40.88"，东经115°24′52.89"。主体占地尺寸 12m×15m，位于1#厂房的1#印刷机、位于2#厂房的2#、3#印刷机分别通过管线与RTO设备相连。 本项目总投资 1400万元，占地面积为180m 2 ，用地为厂内1#、2#厂房之间空地， 不新增用地。本项目为废气治理设施，无需人员操作，无新增员工，RTO设备主要技术指标见表1。 表1 RTO设备主要技术指标 项目; 技术指标. 处理风量; 100000 立方米/小时. 正常运转处理风量范围; 20%-120%. 陶瓷换热效率; >95%. 处理率; >98%. 处理后 VOC 排放指标; <20 毫克/立方米. 蓄热氧化工作温度; >870℃. 蓄热氧化停留时间; >0.75S. 外保温; <50℃. 进出口温差; <50℃. 排气筒高度; 30m. 辅助功能; 配备在线浓度检测装置（入口、出口）.

续表二

原材料消耗及水平衡： 给、排水 本项目为废气处理设施，无需生产用水，无需人工操作，因此无生产废水及生活废水产生。

主要工艺流程及产污环节（附处理工艺流程图，标出产污节点）： 图1 生产工艺流程图 工艺流程简述： RTO (Regenerative Thermal Oxidizer,简称 RTO),蓄热式氧化炉，是一种高效有机 废气治理设备。其原理是在高温下将废气中的有机物（VOCs)氧化成对应的二氧化碳和水，从而净化废气。氧化产生的高温气体流经特制的陶瓷蓄热体，使陶瓷体升温而“蓄热”，此“蓄热”用于预热后续进入的有机废气，从而节省废气升温的燃料消耗。 RTO 主体结构由燃烧室、蓄热室和切换阀等组成。燃料和助燃空气通入燃烧室进行点火，有机废气（70-100℃）由热态陶瓷蓄热室底部通入经陶瓷预热，使其达到氧化分解温度点后通入燃烧室燃烧，燃烧分解为二氧化碳和水的废气引入冷态陶瓷蓄热室，废气由 800℃以上高温变为 90-100℃放热后排放。陶瓷蓄热室应分成两个（含

续表二

两个）以上，为保证陶瓷热交换功效，经过一定时间运行后，每个蓄热室在转子带动下旋转，依次经历蓄热-放热-清扫等程序，周而复始，连续工作。蓄热室“放热”后应立即引入适量洁净空气对该蓄热室进行清扫（以保证 VOC 去除率在98%以上），只有待清扫完成后才能进入“蓄热”程序。否则残留的 VOCS 随烟气排放到烟囱从而降低处理效率。 本项目 RTO 设备包含 1 个焚烧室、6 个蓄热室，燃烧方式为直接接触燃烧。 项目产生污染物情况： 1、RTO 设备运行过程对3台印刷机生产过程产生的有机废气进行处理，未处理完全的有机废气通过排气筒排空； 2、RTO 设备运行过程使用天然气作为助燃剂，天然气燃烧产生废气； 3、RTO 设备运行过程产生噪声； 4、RTO 设备检修产生废陶瓷片。

工程变动情况： 经现场调查和与建设单位核实，本项目实际建设情况与环评要求一致。

表三

主要污染源、污染物处理和排放流程（附处理流程示意图，标出废水、废气监测点位）： 1、废水： 本项目无生产废水产生，设备无需人工操作，因此无生产废水和生活废水产生。 2、废气： 本项目RTO主要为3台印刷机产生的有机废气进行处理，以及RTO在运行过程中燃烧天然气产生的废气。印刷机产生的有机废气经烘箱风机引至主排风管路，未被烘箱风机收集的有机废气经车间地排风进入主排风管路，汇聚到主排风管路中的有机废气进入RTO废气处理设备，处理后的废气经30米高排气筒排放。 3台印刷机印刷及涂布工序有机废气 RTO废气 处理设施 ◎6# 1根30米高 排气筒排放 ◎5# 烘箱排气口 主排风管路 地排风 注：◎为废气验收监测点位 图2 RTO废气处理工艺流程及验收监测采样点位示意图 图3 RTO废气处理设施照片 3、噪声： 本项目噪声源主要为RTO设备运行时产生的噪声。通过底座减震等措施治理噪声。 4、固体废物： 本项目产生的固体废物主要为RTO设备检修产生的废陶瓷片（蓄热陶瓷寿命约为10年），为一般固体废物，由设备公司回收利用，不外排。

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 一、建设项目环境影响报告表的主要结论 1、产业政策符合性 本项目属于印刷和记录媒介复制业环保设施技术改造项目，《产业结构调整指导目录（2011年）》（2013修正）鼓励类第三十八项环境保护与资源节约综合利用中第35条有毒、有机废气、恶臭处理技术类别，本项目的建设符合国家产业政策。 2、项目概述 本项目总投资 1400万元，占地面积为180m2，用地为厂内1#、2#厂房之间空地，不新增用地，企业预计生产新试产品，项目在原有风机换气的基础上增加旋转式蓄热燃烧（RTO）治理工艺，市场采购、安装一套RTO设备。 3、选址可行性 建设单位现有厂区位于保定市盛兴西路2166号（保钞纸业有限公司生产区内），本次技改项目将旋转式蓄热燃烧设备（RTO）设置于现有1#、2#厂房之间空地，主体占地尺寸12m×15m，1#、2#、3#印刷机分别通过管线与RTO设备相连。综上所述，项目选址可行。 4、环境影响分析 （1）大气环境影响分析 ①有机废气 厂区内印刷复合过程产生有机废气，主要为非甲烷总烃及少量苯、甲苯、二甲苯，公司RTO净化设备投入使用后，RTO净化设备治理效率达到98%，有机废气经过RTO净化设备处理后通过30米排气筒排空，预计能够达到《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有组织排放控制要求中印刷行业最高允许排放浓度。因此，本项目改造后，排入大气环境的有机废气将大大降低，区域大气环境呈现正效应。 ②天然气燃烧废气 RTO设备运行过程使用天然气作为助燃剂，天然气燃烧产生废气，污染物排放浓度分别为SO229mg/m3、NOx134mg/m3、烟尘20mg/m3，均能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996)表2二级标准。

续表四

（2）水环境影响分析 本项目无生产废水产生，设备无需人工操作，无生活废水产生。技改前后全厂废水排放量及排放方式均不发生变化，生产和生活污水经管道收集后进入保定钞票纸厂厂内东北部的污水处理场集中处理。项目的实施不会对周围水环境造成影响。 （3）声环境影响分析 本项目产生的噪声主要为RTO设备运行时产生的噪声等,其噪声源强在60-70dB(A)。经采取底座减震等措施后，预计边界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，不会对周围声环境造成明显影响。 （4）固体废物影响分析 本项目RTO设备检修产生废陶瓷片，为一般固体废物，由设备供应公司回收利用，不会对周围环境产生明显影响。 （5）风险分析 项目天然气管道输送入厂减压后使用，存在天然气管道、阀门泄露或减压站故障引发爆炸事故。采取防范措施且应急预案后，本项目环境风险在可接受水平。 5、清洁生产 项目制定合理利用能源及节能的技术措施，有效的降低了各类能源的消耗，对产生的各种污染物均采取了技术成熟的治理方案，使各种污染物均能达标排放，因此，本项目的建设符合清洁生产的要求。 6、环境管理 ①环境管理机构设置和职责 根据国家有关规定要求，为切实加强环境保护工作，搞好全厂污染源的监控，中钞特种防伪科技有限公司保定分部应设立专门的环境管理机构，并配备专职或兼职环保管理人员若干名，负责本企业环保工作。环境管理机构的基本职责如下： Ⅰ贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》及其相关法律、法规，按国家的环保政策、环境标准及环境监测要求，制定环境管理规章制度，并监督执行； Ⅱ掌握本企业各污染源治理措施工艺、设备、运行及维护等资料，掌握废物综合利用情况，建立污染控制管理档案；

续表四

Ⅲ检查企业环保设施的运行情况，领导和组织本企业的环境监测工作，制定应急防范措施，一旦发生风险排污应及时组织好污染监测工作，并分析原因总结经验教训，杜绝污染事故的发生； Ⅳ制定生产过程中各类污染源的排放指标及环保设施的运行指标，并定期考核统计； Ⅴ推广应用先进的环保技术和经验，组织企业的环保专业技术培训，搞好环境保护的宣传工作，提高全厂人员的环境保护意识； Ⅵ监督本项目环保设施的安装、调试等工作，坚持“三同时”原则，保证环保设施的设计、施工、运行与主体工程同时进行。 ②营运期的环境管理要求 针对本项目实施后的环保管理工作，本评价提出以下要求： Ⅰ完善各类环境保护规章制度、规定及技术规程，环保设施操作规章制度上墙，明确责任； Ⅱ建立完善的环保档案管理制度，包括各类环保文件、环保设施、环保设施检修、运行台账等档案管理； Ⅲ监督、检查环保“污染物排放清单”的执行情况； Ⅳ制定计划开停车、非正常工况和事故状态下的污染物处理、处置和排放管理措施，配置能够满足非正常工况和事故状态下处理、处置污染物的环保设施。 Ⅴ定期对各类污染源及环境质量进行监测，保证各类污染源的达标排放，环境质量满足标准要求； Ⅵ统一规划、实施全厂的环境绿化； Ⅸ定期组织环保管理人员进行业务学习，技术培训，提高管理水平。 二、审批部门审批决定 所根《中国特种防伪科技有限公司保定分部印刷机废气处理技改项目环境影响报告表》收悉。根据评价结论和保定市环境工程评估中心环境影响技术评估报告，经研究，批复如下： 一、项目位于保定市盛兴西路2166号本公司院内，中心坐标为东经

续表四

115°24'52.89"，北纬38°53.53'40.88”。投资1400万元，在原有集气罩+风机的基础上，增加旋转式蓄热燃烧(RTO)治理设施，对1号、2号车间的3台印刷机产生的有机废气进行治理，其它生产设施、工艺、产能均不发生变化。 二、你单位在建设和日常管理过程中，要严格落实该报告表中提出的各项污染防治措施及要求，并重点做好以下工作： 1、在设备安装过程中，严格遵守施工的有关规定，防止对环境造成污染。 2、项目生产过程中3台印刷机产生的有机度气分别由集气罩收集,经1套旋转式蓄热燃烧(RTO)治理设施处理后，由1根排气筒排放，排气筒高度不得低于30米，且应高出周围200米范围最高建筑物5米以上，废气排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准)(DB13/2322-2016)表1印刷工业大气污染物排放限值，无组织排放执行表2其它企业边界大气污染物浓度限值；S02、NOx、颗粒物，排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准。 3、加强治理设施的维护，采取有效的隔声、减振措施，确保噪声达标排放，厂界噪声值执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。 4、严格落实固体废物污染防治措施，分类收集、妥善处理和处置固体废物，并确保不造成二次污染。 5、尽快按照保定市环境保护局《关于重点工业源挥发性有机物排放在线监控安装工作的通知》(保环办函[2017]104号)要求，安装在线和超标报警设施，并和环保部门联网。 三、本项目主要污染物总量控制指标：S02 0.054t/a.、NOx O.253t/a.颗粒物0.038t/a、非甲烷总烃8.032t/a。项目完成后全公司主要污染物总量控制指标: COD 3.10t/a、氨氮0.07t/a、总磷0.042t/a、总氮1.247t/a、 S020.054t/a、NOx0.253t/a、颗粒物0.038t/a、非甲烷总烃9.332t/a。

续表四

四、制定突发环境事件应急预案，并及时向保定市环境执法支队备案。 五、项目建设应严格执行环境保护“三同时”制度，项目竣工后应按照《建设项目环境保护管理条例》(国令第682号)及相关文件要求落实竣工环境保护验收工作。 六、项目日常环境监督管理由保定市环境执法支队负责。 七、请你单位在接到本批复后10个工作日内将批准后的环评文件及批复送保定市环境执法支队，并按规定接受各级环保部门的监督检查。 保定市环境保护局 2017年12月5日

续表四

“三同时”验收执行情况一览表 类别; 治理对象; 防治措施; 执行的排放标准; 执行情况. 废气; 印刷机印刷废气; 1#、2#、3#印刷机分别通过管线与RTO设备相连，经RTO设备燃烧处理; 一根30米排气筒排放; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（GB13/2322- 2016）表1有组织排放控制要求中印刷行业最高允许排放浓度; 3台印刷机印刷及涂布工序产生的有机废气经烘箱风机引至主排风管路，未被烘箱排放口收集的有机废气经车间地排风进入主排风管路，然后汇聚到主排风管路中的有机废气进入RTO废气处理设备进行处理，处理后的废气经30米高排气筒排放。经监测，非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯排放达到了《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1印刷行业标准、表2其他企业标准；RTO天然气燃烧废气中SO2、NOx、颗粒物排放达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。. RTO助燃废气; 采用清洁能源天然气; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）表2二级标准. 噪声; RTO设备运行; 底座减振、厂房隔声; 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准; 设备采取底座减振，风机加装隔音罩等措施降低噪声。经监测，厂界四周昼间噪声值达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。.

续表四

审批意见落实情况表 序号; 审批意见; 落实情况. 1; 项目位于保定市盛兴西路2166号本公司院内，中心坐标为东经115°24'52.89"， 北纬38°53.53'40.88"。投资1400万元，在原有集气罩+风机的基础上，增加旋转式蓄热燃烧(RTO)治理设施，对1号、2号车间的3台印刷机产生的有机废气进行治理，其它生产设施、工艺、产能均不发生变化。; 本项目地理位置、总投资、废气处理设施安装情况与审批意见一致，其它生产设施、工艺、产能均不发生变化。. 2; 项目生产过程中3台印刷机产生的有机废气分别由集气罩收集,经1套旋转式蓄热燃烧(RTO)治理设施处理后，由1根排气筒排放，排气筒高度不得低于30米，且应高出周围200米范围最高建筑物5米以上，废气排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准)(DB13/2322-2016)表1印刷工业大气污染物排放限值，无组织排放执行表2其它企业边界大气污染物浓度限值；S02、NOx、颗粒物，排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准。; 3台印刷机印刷及涂布工序产生的有机废气经烘箱风机引至主排风管路，未被烘箱排放口收集的有机废气经车间地排风进入主排风管路，然后汇聚到主排风管路中的有机废气进入RTO废气处理设备进行处理，处理后的废气经30米高排气筒排放。经监测，非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯排放达到了《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1印刷行业标准、表2其他企业标准；RTO天然气燃烧废气中SO2、NOx、颗粒物排放达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。. 3; 加强治理设施的维护，采取有效的隔声、减振措施，确保噪声达标排放，厂界噪声值执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。; 设备采取底座减振，风机加装隔音罩等措施降低噪声。经监测，厂界四周昼间噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。. 4; 严格落实固体废物污染防治措施，分类收集、妥善处理和处置固体废物，并确保不造成二次污染。; 本项目固体废物主要为RTO设备检修时产生的废陶瓷片，为一般固体废物，由设备供应公司回收利用。. 5; 尽快按照保定市环境保护局《关于重点工业源挥发性有机物排放在线监控安装工作的通知》(保环办函[2017]104号)要求，安装在线和超标报警设施，并和环保部门联网。; 在线超标报警设施已完成安装调试，联网申请已提交至竞秀区环境保护局，等待分配端口号后联网。. 6; 制定突发环境事件应急预案，并及时向保定市环境执法支队备案。; 突发环境事件应急预案已制定完成，且已评审完毕。.

续表四

审批意见落实情况表 序号; 审批意见; 落实情况. 7; 本项目主要污染物总量控制指标：S02 0.054t/a.、NOx O.253t/a.颗粒物0.038t/a、非甲烷总烃8.032t/a。项目完成后全公司主要污染物总量控制指标: COD 3.10t/a、氨氮 0.07t/a、总磷 0.042t/a、总氮1.247t/a、 S020.054t/a、NOx 0.253t/a、颗粒物0.038t/a、非甲烷总烃9.332t/a。; 本项目污染物排放总量为：颗粒物、SO2未检出，所以总量不参与计算、NOx：0.169t/a、非甲烷总烃：0.134t/a。各污染物排放总量达到本项目主要污染物总量控制指标要求，即S020.054t/a、NOx O.253t/a.颗粒物0.038t/a、非甲烷总烃8.032t/a。 全公司主要污染物排放总量为：颗粒物、SO2未检出，所以总量不参与计算、NOx：0.169t/a、非甲烷总烃：0.347t/a、COD：0.53t/a、氨氮：0.001t/a、总氮：0.107t/a、总磷：0.001t/a 。各污染物排放总量达到该公司总量控制指标要求，即COD：3.10t/a、氨氮：0.07t/a、总氮：1.247t/a、总磷：0.042t/a 、颗粒物：0.038t/a、SO2：0.054t/a、NOx：0.253t/a、非甲烷总烃：9.332t/a。.

表五

验收监测质量保证及质量控制： （1）严格按照《环境监测技术规范》和有关环境检测质量保证的要求进行样品采集、保存、分析等，全程进行质量控制。 （2）本项目检测仪器均经计量部门检定合格并在有效期内。 （3）合理布设监测点位，保证各监测点位布设的科学性和可比性。 （4）废气采样和分析过程严格按照GB16157-1996和《空气和废气监测分析方法》（第四版）进行。 （5）声级计测量前后均经标准声源校准且合格，测试时无雨雪，无雷电，风速小于5.0m/s。 （6）参加本项目检测人员均持证上岗，检测仪器均经计量部门检定合格并在有效期内。 （7）验收监测的采样记录及分析测试结果，按国家标准和监测技术规范有关要求进行数据处理和填报，并按有关规定和要求进行三级审核。 （8）监测分析方法均采用本单位通过计量认证（实验室资质认定）的方法，分析方法满足标准要求。 表2仪器检定/校准情况 序号; 仪器名称; 设备型号; 设备编号; 检定单位; 证书编号; 到期日期. 1; 声校准器; AWA6221B; XH072; 河北省计量监督检测研究院; GXTA18-4248; 2019.04.24. 2; 数字风速表; GM8902; XH076; 河北省气象计量站; FS1805030; 2019.05.03. 3; 多功能声级计; AWA5680; XH070; 河北省计量监督检测研究院; GXTA18-0502; 2019.04.24. 4; 电子天平; BT125D; XH123; 河北省计量监督检测研究院; HYHH17-15399; 2018.09.27. 5; 电子天平; BSA124S; XH015; 河北省计量监督检测研究院; HYHH18-06960; 2019.04.26. 6; 恒温恒湿间; TAC0608BCH-2.20; XH173; 河北省计量监督检测研究院; HYHH18-JZ15066; 2019.01.24. 7; 可见分光光度计; 721G; XH013; 河北省计量监督检测研究院; HYHH18-06959; 2019.04.26.

续表五

续表2仪器检定/校准情况 序号; 仪器名称; 设备型号; 设备编号; 检定单位; 证书编号; 到期日期. 8; 智能双路烟气采样器; 崂应3072; XH160; 河北省计量监督研究院; HYHH18-JZ03050; 2019.01.11. XH161; 河北省计量监督研究院; HYHH18-JZ03053; 2019.01.11. 9; 智能大气采样器; TH-110F; XH057-5; 河北省计量监督检测研究院; HYHH17-15404; 2018.09.27. XH057-6; 河北省计量监督检测研究院; HYHH17-15403; 2018.09.27. XH066-1; 河北省计量监督检测研究院; HYHH18-06973; 2019.04.26. XH066-2; 河北省计量监督检测研究院; HYHH18-06975; 2019.04.26. 10; 气相色谱仪; A90; XH032; 河北省计量监督检测院; HYHH17-14453; 2019.06.08. 11; 气相色谱仪; 9790Ⅱ; XH131; 河北省计量监督检测院; HYHH17-14467; 2019.02.20. 表3人员资质情况 序号; 姓名; 上岗证编号; 上岗证有效期. 1; 曹戬; HBXH0032; 2016.07.20～2021.07.19. 2; 宋梓源; HBXH0061; 2017.12.13～2022.12.12. 3; 杨硕; HBXH0020; 2016.01.08～2021.01.07. 4; 张恒收; HBXH0018; 2015.10.09～2020.10.08. 5; 黄思迪; HBXH0022; 2016.07.20～2021.07.19. 6; 张红艳; HBXH0011; 2015.06.01～2020.05.31. 7; 刘亚晴; HBXH0057; 2018.01.01～2022.12.31. 8; 王颖; HBXH0044; 2017.04.01～2022.03.31.

续表五

表4噪声仪器校验表 校准日期; 校准声压级（94.0dB（A））; 备注. 测量前; 测量后; 差值; 测量前、后校准声级差值小于0.5dB（A）. 2018.6.5; 93.8; 93.8; 0. 2018.6.6; 93.8; 93.8; 0. 表5烟气监测校核质控表 序号; 仪器名称; 设备型号; 设备 编号; 被校仪器示值（L/min）; 校准装置示值（L/min）; 示值误差（%）; 允差（%）; 结论. 1; 智能大气采样器; TH-110F; XH057-5; 0.5; 0.502; -0.4; ±2.5; 合格. XH057-6; 0.5; 0.498; 0.4; ±2.5; 合格. XH066-1; 0.5; 0.504; -0.8; ±2.5; 合格. XH066-2; 0.5; 0.502; -0.4; ±2.5; 合格. 2; 智能双路烟气采样器; 崂应3072; XH160; 0.5; 0.503; -0.6; ±2.5; 合格. XH161; 0.5; 0.495; 1.0; ±2.5; 合格.

续表五

表6烟气监测校核质控表 校准日期; 校准项目; SO2; NO; NO2; CO. 2018.6.5; 标气编号; 31311; 11003; L181804010; 767098. 标气浓度值（mg/m3）; 49.8; 553; 100.3; 40.1. 测前系统示值（mg/m3）; 49; 557; 101; 41. 测前系统示值误差（%）; 1.6; 0.7; -0.7; -2.2. 测后系统示值（mg/m3）; 50; 562; 101; 41. 测后系统示值误差（%）; -0.4; -1.2; -0.7; -2.2. 允差不超过±5%，评价; 符合; 符合; 符合; 符合. 2018.6.6; 标气编号; 31311; 11003; L181804010; 767098. 标气浓度值（mg/m3）; 49.8; 553; 100.3; 40.1. 测前系统示值（mg/m3）; 50; 560; 101; 41. 测前系统示值误差（%）; -0.4; -1.2; -0.7; -2.2. 测后系统示值（mg/m3）; 51; 562; 102; 41. 测后系统示值误差（%）; -2.4; -1.2; -1.7; -2.2. 允差不超过±5%，评价; 符合; 符合; 符合; 符合. 表7废气质量控制（准确度）记录表 日期; 名称; 批号; 标准值; 测定值; 相对误差; 判定依据; 评价. 2018.6.5; 总烃; 31607173; 1.43mg/m3; 1.38mg/m3; -3.5％; 不超过±10%; 合格. 甲烷; 31607173; 1.43mg/m3; 1.44mg/m3; 0.70％; 不超过±10%; 合格. 总烃; 43875; 7.21mg/m3; 7.06mg/m3; -2.1％; 不超过±10%; 合格. 甲烷; 43875; 7.21mg/m3; 7.32mg/m3; 1.5％; 不超过±10%; 合格. 2018.6.6; 总烃; 31607173; 1.43mg/m3; 1.36mg/m3; -4.9％; 不超过±10%; 合格. 甲烷; 31607173; 1.43mg/m3; 1.44mg/m3; 0.70％; 不超过±10%; 合格. 总烃; 43875; 7.21mg/m3; 7.02mg/m3; -2.6％; 不超过±10%; 合格. 甲烷; 43875; 7.21mg/m3; 7.29mg/m3; 1.1％; 不超过±10%; 合格.

续表五

表8废气质量控制（精密度）记录表 检测项目; 样品编号; 样品浓度 （mg/L）; 均值 （mg/L）; 相对偏 差(%); 判定 依据; 是否合格. 非甲烷总烃 （mg/L）; （1-4-3）-NMHC; 0.88; 0.92; 0.90; 2.2; ≤20%; 合格. （1-6-3）-NMHC; 3.09; 2.96; 3.02; 2.1; ≤20%; 合格. （2-4-3）-NMHC; 0.91; 0.89; 0.90; 1.1; ≤20%; 合格. （2-6-3）-NMHC; 3.08; 3.03; 3.06; 0.82; ≤20%; 合格.

表六

验收监测内容： - 废气检测点位、项目及频次 有组织排放废气检测 表9 无组织排放废气检测点位、项目及频次 检测位置; 检测内容; 检测频次. RTO废气处理设施进口◎5#; 非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯; 检测2天，每天检测3次. RTO废气处理设施出口排气筒上◎6#; 非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯、颗粒物、SO2、NOx、; 检测2天，每天检测3次. 无组织排放废气检测 表10 无组织排放废气检测点位、项目及频次 检测位置; 检测内容; 检测频次. 厂界下风向布设3个检测点 （○1#、○2#、○3#）; 非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯; 检测2天，每天检测3次. 二、噪声检测点位、项目及频次 表11 噪声检测点位、项目及频次 检测位置; 检测内容; 检测频次. 厂界四周各布设一个监测点位; 连续等效A声级，Leq(A); 检测2天，每天昼间各检测1次.

表七、废气监测结果

| 设施 | 监测 日期 | 监测 项目 | 监测点位 | 监测结果（mg/m3） |  |  | 执行标准及标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |
| 无组织 排放 | 2018.6.5 | 非甲烷总烃 | ○1# | 0.74 | 0.77 | 0.76 | DB13/2322-2016表2其他企业 2.0 mg/m3 | 达标 |
|  |  |  | ○2# | 0.80 | 0.79 | 0.77 |  | 达标 |
|  |  |  | ○3# | 0.82 | 0.81 | 0.80 |  | 达标 |
|  | 2018.6.6 |  | ○1# | 0.59 | 0.62 | 0.62 |  | 达标 |
|  |  |  | ○2# | 0.76 | 0.79 | 0.80 |  | 达标 |
|  |  |  | ○3# | 0.80 | 0.80 | 0.81 |  | 达标 |
| 无组织 排放 | 2018.6.5 | 苯 | ○1# | ND | ND | ND | DB13/2322-2016表2其他企业 0.1mg/m3 | 达标 |
|  |  |  | ○2# | ND | ND | ND |  | 达标 |
|  |  |  | ○3# | ND | ND | ND |  | 达标 |
|  | 2018.6.6 |  | ○1# | ND | ND | ND |  | 达标 |
|  |  |  | ○2# | ND | ND | ND |  | 达标 |
|  |  |  | ○3# | ND | ND | ND |  | 达标 |

注：ND表示低于检出限。

续表七、废气监测结果

| 设施 | 监测 日期 | 监测 项目 | 监测点位 | 监测结果（mg/m3） |  |  | 执行标准及标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |
| 无组织 排放 | 2018.6.5 | 甲苯 | ○1# | ND | ND | ND | DB13/2322-2016表2其他企业 0.6mg/m3 | 达标 |
|  |  |  | ○2# | ND | ND | ND |  | 达标 |
|  |  |  | ○3# | ND | ND | ND |  | 达标 |
|  | 2018.6.6 |  | ○1# | ND | ND | ND |  | 达标 |
|  |  |  | ○2# | ND | ND | ND |  | 达标 |
|  |  |  | ○3# | ND | ND | ND |  | 达标 |
| 无组织 排放 | 2018.6.5 | 二甲苯 | ○1# | ND | ND | ND | DB13/2322-2016表2其他企业 0.2mg/m3 | 达标 |
|  |  |  | ○2# | ND | ND | ND |  | 达标 |
|  |  |  | ○3# | ND | ND | ND |  | 达标 |
|  | 2018.6.6 |  | ○1# | ND | ND | ND |  | 达标 |
|  |  |  | ○2# | ND | ND | ND |  | 达标 |
|  |  |  | ○3# | ND | ND | ND |  | 达标 |

注：ND表示低于检出限。

续表七、废气监测结果

| 检测位置 | 检测时间 | 检测 项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |  | 执行标准及标准值 |  | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 去除效率（%） | （GB16297- - 表 2 二级标准 | （DB13/2322- - 表1印刷 行业标准 |  |
| 印刷及涂布工序废气处理设施（RTO)进口 ◎5# | 2018.6.5 | 排气量 | m3/h | 19967 | 19270 | 18798 | / |  |  | / |
|  |  | 非甲烷总烃 | mg/m3 | 98.6 | 98.2 | 96.1 | / |  |  | / |
|  |  | 苯 | mg/m3 | ND | ND | ND | / | / | / | / |
|  |  | 甲苯 | mg/m3 | 3.12 | 2.89 | 3.27 | / | / | / | / |
|  |  | 二甲苯 | mg/m3 | ND | ND | ND | / | / | / | / |
| 印刷及涂布工序废气处理设施（RTO)进口 ◎5# | 2018.6.6 | 排气量 | m3/h | 19640 | 18767 | 18784 | / | / | / | / |
|  |  | 非甲烷总烃 | mg/m3 | 98.8 | 94.7 | 98.4 | / | / | / | / |
|  |  | 苯 | mg/m3 | ND | ND | ND | / | / | / | / |
|  |  | 甲苯 | mg/m3 | 3.07 | 3.13 | 3.02 | / | / | / | / |
|  |  | 二甲苯 | mg/m3 | ND | ND | ND | / | / | / | / |

续表七、废气监测结果

| 检测位置 | 检测 时间 | 检测 项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |  | 执行标准及标准值 |  | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 去除效率（%） | （GB16297- 1996）表 2 二级标准 | （DB13/2322- 2016）表1印刷 行业标准 |  |
| 印刷及涂布工序废气处理设施（RTO)出口排气筒上 ◎6# | 2018.6.5 | 排气量 | m3/h | 22383 | 21353 | 21830 | / |  |  | / |
|  |  | 颗粒物 | mg/m3 | ND | ND | ND | / | ≤120mg/m3 | / | 达标 |
|  |  |  | kg/h | 0 | 0 | 0 |  | ≤23kg/h | / | 达标 |
|  |  | SO2 | mg/m3 | ND | ND | ND | / | ≤550mg/m3 | / | 达标 |
|  |  |  | kg/h | 0 | 0 | 0 |  | ≤15kg/h | / | 达标 |
|  |  | NOx | mg/m3 | 4 | 4 | 4 | / | ≤240mg/m3 | / | 达标 |
|  |  |  | kg/h | 0.090 | 0.085 | 0.087 |  | ≤4.4kg/h | / | 达标 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 实测浓度mg/m3 | 3.08 | 3.01 | 3.02 | / | / | / | / |
|  |  |  | 折算浓度mg/m3 | 13.2 | 11.8 | 13.6 |  | / | ≤50mg/m3 | 达标 |
|  |  |  | kg/h | 0.069 | 0.064 | 0.066 |  | / | / | 达标 |
|  |  |  | 最低去除效率% | 96.5 | 96.6 | 96.4 |  | / | ＞70% | 达标 |
|  |  | 苯 | 实测浓度mg/m3 | ND | ND | ND | / | / | / | / |
|  |  |  | 折算浓度mg/m3 | ND | ND | ND | / | / | ≤1mg/m3 | 达标 |
|  |  | 甲苯 | 实测浓度mg/m3 | ND | ND | ND | / | / | / | / |
|  |  |  | 折算浓度mg/m3 | ND | ND | ND | / | / | / | / |
|  |  | 二甲苯 | 实测浓度mg/m3 | ND | ND | ND | / | / | / | / |
|  |  |  | 折算浓度mg/m3 | ND | ND | ND | / | / | / | / |
|  |  | 甲苯与二甲 苯合计 | 实测浓度mg/m3 | ND | ND | ND | / | / | / | / |
|  |  |  | 折算浓度mg/m3 | ND | ND | ND | / | / | ≤15mg/m3 | 达标 |

表七、废气监测结果

| 检测位置 | 检测 时间 | 检测 项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |  | 执行标准及标准值 |  | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 去除效率（%） | （GB16297- 1996）表 2 二级标准 | （DB13/2322- 2016）表1印刷 行业标准 |  |
| 印刷及涂布工序废气处理设施出口（RTO)排气筒上 ◎6# | 2018.6.6 | 排气量 | m3/h | 21983 | 21881 | 21966 | / |  |  | / |
|  |  | 颗粒物 | mg/m3 | ND | ND | ND | / | ≤120mg/m3 | / | 达标 |
|  |  |  | kg/h | 0 | 0 | 0 |  | ≤23kg/h | / | 达标 |
|  |  | SO2 | mg/m3 | ND | ND | ND | / | ≤550mg/m3 | / | 达标 |
|  |  |  | kg/h | 0 | 0 | 0 |  | ≤15kg/h | / | 达标 |
|  |  | NOx | mg/m3 | 3 | 4 | 4 | / | ≤240mg/m3 | / | 达标 |
|  |  |  | kg/h | 0.066 | 0.088 | 0.088 |  | ≤4.4kg/h | / | 达标 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 实测浓度mg/m3 | 3.07 | 3.04 | 3.06 | / | / | / | / |
|  |  |  | 折算浓度mg/m3 | 13.8 | 13.3 | 12.5 |  | / | ≤50mg/m3 | 达标 |
|  |  |  | kg/h | 0.067 | 0.067 | 0.067 |  | / | / | / |
|  |  |  | % | 96.5 | 96.3 | 96.4 |  | / | ＞70% | 达标 |
|  |  | 苯 | 实测浓度mg/m3 | ND | ND | ND | / | / | / | / |
|  |  |  | 折算浓度mg/m3 | ND | ND | ND | / | / | ≤1mg/m3 | 达标 |
|  |  | 甲苯 | 实测浓度mg/m3 | ND | ND | ND | / | / | / | / |
|  |  |  | 折算浓度mg/m3 | ND | ND | ND | / | / | / | / |
|  |  | 二甲苯 | 实测浓度mg/m3 | ND | ND | ND | / | / | / | / |
|  |  |  | 折算浓度mg/m3 | ND | ND | ND | / | / | / | / |
|  |  | 甲苯与二甲苯合计 | 实测浓度mg/m3 | ND | ND | ND | / | / | / | / |
|  |  |  | 折算浓度mg/m3 | ND | ND | ND | / | / | ≤15mg/m3 | 达标 |

续表七、废水监测结果

| 监测 点位 | 监测 日期 | 监测 项目 | 监测结果 |  |  |  |  | 处理效率% | 执行标准及标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 均值或范围 |  |  |  |

续表七、噪声及工况监测结果

| 噪声监测点位布设（示意图）及监测结果 | ▲Z4 钞票纸厂库房 北 车间 风 向 空调 钞票纸厂库房 办公区 钞票纸厂车间 2号车间 1号车间 印刷 机 ▲Z3 ▲Z1 ◎ ○1﹟ ○2﹟ ○3﹟ ▲Z2 钞票纸厂车间 检测期间，2018.6.5，天气晴，风向：北风，风速1.7m/s， 2018.6.6，天气晴，风向：北风，风速1.5m/s。 ▲为厂界噪声监测点位；○为无组织排放监测点位 图4 厂界噪声及无组织排放监测点位示意图 项目噪声： 单位：dB(A) 点位 时间; ▲Z1; ▲Z2; ▲Z3; ▲Z4; GB12348-2008; 达标 情况. 3类. 2018.6.5; 昼间; 58.8; 58.4; 54.7; 53.8; 65; 达标. 2018.6.6; 昼间; 58.4; 58.1; 54.3; 53.9. 企业夜间不生产。 |
| --- | --- |
| 验收监测期间工况记录 | 验收监测期间，3台印刷机均正常运转，生产负荷为100%。企业年运行251天。 |

表八

验收监测结论： 验收检测期间，企业生产负荷为100%，设施运行稳定，满足验收检测技术规范要求。 1、废气 经检测，印刷及涂布工序产生的有机废气经RTO处理后与RTO天然气燃烧废气一同经1根30米高排气筒排放。排放废气中非甲烷总烃排放浓度最大值为13.8mg/m3，最低去除效率为96.3%；苯、甲苯与二甲苯均为检出，非甲烷总烃最大排放浓度、最低去除效率，苯，甲苯与二甲苯合计排放浓度最大值均达到《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1印刷行业标准要求；颗粒物未检出；SO2未检出；氮氧化物最大排放浓度为4mg/m3，最大排放速率为0.090kg/h，颗粒物、SO2、氮氧化物最大排放浓度、最大排放速率均达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。 下风向无组织排放非甲烷总烃排放浓度最大值为0.82 mg/m3，苯、甲苯、二甲苯均未检出，均达到《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业标准要求。 2、噪声 经检测，该企业厂界昼间噪声值范围为53.8～58.8dB(A)，检测结果达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 中3类标准限值要求。 3、总量控制 企业年生产251天，每天工作8小时，年运行时间为2008h，据此核算，该项目各污染物排放总量为： 排气量：4397.39×104m3/a 因颗粒物、SO2未检出，所以颗粒物、SO2的总量不参与计算。 NOx：0.169t/a 非甲烷总烃：0.134t/a 达到该项目污染物总量排放指标要求，即颗粒物：0.038t/a、SO2：0.054t/a、NOx：0.253t/a、非甲烷总烃：8.032t/a。

续表八

该公司各污染物排放总量为（该公司项目包含《中钞特种防伪科技有限公司引进墨槽清洗剂回收装置项目》、《中钞特种防伪科技有限公司全息设备搬迁项目》、《中钞特种防伪科技有限公司新建防伪材料制备车间项目》、《中钞特种防伪科技有限公司2号机印刷连线脱铝镂空及复合技术改造项目》、《中钞特种防伪科技有限公司保定分部印刷机废气处理技改项目》）： 根据：《中钞特种防伪科技有限公司引进墨槽清洗剂回收装置项目》验收监测报告：非甲烷总烃排放总量为：0.195t/a 《中钞特种防伪科技有限公司全息设备搬迁项目》验收监测报告： 非甲烷总烃排放总量为：0.013t/a 《中钞特种防伪科技有限公司新建防伪材料制备车间项目》验收监测报告： 非甲烷总烃排放总量为：0.005t/a 《中钞特种防伪科技有限公司2号机印刷连线脱铝镂空及复合技术改造项目》验收监测报告： COD：0.53t/a、氨氮：0.001t/a、总氮：0.107t/a、总磷：0.001t/a 、非甲烷总烃：0.134t/a、NOx：0.169t/a、因颗粒物、SO2未检出，所以颗粒物、SO2的总量不参与计算。 （《中钞特种防伪科技有限公司保定分部印刷机废气处理技改项目》与《中钞特种防伪科技有限公司2号机印刷连线脱铝镂空及复合技术改造项目》废气排放为同一排放口，且同时监测。） 所以该公司各污染物排放总量为： 颗粒物、SO2未检出，所以总量不参与计算、NOx：0.169t/a、非甲烷总烃：0.347t/a、COD：0.53t/a、氨氮：0.001t/a、总氮：0.107t/a、总磷：0.001t/a ，达到该公司总量控制指标要求，即COD：3.10t/a、氨氮：0.07t/a、总氮：1.247t/a、总磷：0.042t/a 、颗粒物：0.038t/a、SO2：0.054t/a、NOx：0.253t/a、非甲烷总烃：9.332t/a。 5、固体废物 本项目产生的固体废物主要为RTO设备检修产生的废陶瓷片（蓄热陶瓷寿命约为10年），为一般固体废物，由设备公司回收利用，不外排。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                    填表人（签字）：            项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 中钞特种防伪科技有限公司保定分部 印刷机废气处理技改项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  | 保定市盛兴西路2166号（保钞纸业有限公司生产区内） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业分类(分类管理名录) |  |  | 包装装潢及其他印刷C2319 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  |  | 新建 改扩建 技术改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  |  | / |  |  |  | 环评单位 |  |  | 保定市新澜环保技术咨询有限公司 |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 保定市环境保护局 |  |  |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  |  |  | 保环表[2017]27号 |  |  |  | 环评文件类型 |  |  | 报告表 |  |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2017年12月 |  |  |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  | 2018年6月 |  |  |  | 排污许可证申领时间 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  | 上海杜尔涂装设备有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  | 上海杜尔涂装设备有限公司 |  |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  |  | 河北新环检测集团有限公司 |  |  |  | 验收监测时工况 |  |  | 100% |  |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 1400 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算(万元) |  |  |  | 1400 |  |  |  | 所占比例（%） |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  |  | 1400 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资 (万元) |  |  |  | 1400 |  |  |  | 所占比例(%） |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  |  |  | 废气治理（万元） |  | 1400 |  | 噪声治理（万元） |  |  |  |  | 固体废物治理（万元） |  |  | 1 |  |  | 绿化及生态（万元） |  |  |  |  | 其他（万元） |  |  |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  | 年平均工作时间 |  |  | 2008小时 |  |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码(或组织机构代码) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） |  | 污染物 | 原有排放量(1) |  | 本期工程实际排放浓度(2) |  | 本期工程允许排放浓度(3) |  | 本期工程产生量(4) |  |  | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) |  | 本期工程核定排放总量(7) |  |  |  | 本期工程“以新带老”削减量(8) |  | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |  |
|  |  | 废气 |  |  |  |  |  |  | 4395.88 |  |  |  |  | 4397.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 颗粒物 |  |  | ND |  | 120 |  |  |  |  |  |  | / |  | 0.038 |  |  |  |  |  | / | 0.038 |  |  |  |  |  |
|  |  | SO2 |  |  | ND |  | 550 |  |  |  |  |  |  | / |  | 0.054 |  |  |  |  |  | / | 0.054 |  |  |  |  |  |
|  |  | NOx |  |  | 4 |  | 240 |  |  |  |  |  |  | 0.169 |  | 0.253 |  |  |  |  |  | 0.169 | 0.253 |  |  |  |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  | 13.8 |  | 50 |  | 3.759 |  |  | 3.625 |  | 0.134 |  | 8.032 |  |  |  |  |  | 0.347 | 9.332 |  |  |  |  |  |
|  |  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.255 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | COD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.540 | 3.10 |  |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.001 | 0.07 |  |  |  |  |  |
|  |  | 总氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.107 | 1.247 |  |  |  |  |  |
|  |  | 总磷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.001 | 0.042 |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少。2、(12)=(6)- (8)- (11)，(9)= (4)-(5)-(8)-(11)+(1)。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；

水污染物排放浓度——毫克/升