中钞特种防伪科技有限公司全息设备搬迁项目竣工环境保护验收监测报告表

建设单位:中钞特种防伪科技有限公司

编制单位: 河北新环检测集团有限公司

2018年9月

建设单位法人代表: 王有库

编制单位法人代表:	高文娜

项 目 负 责 人:

报 告 编 写 人:

填    表    人：

建设单位      （盖章）         编制单位      （盖章）

电话：0312-3107162             电话：0312-5900398

传真：                         传真：0312-5900398

邮编：071051                   邮编：071000

地址：保定市盛兴西路2166号    地址：保定市云杉路115号

表一

| 建设项目名称 | 中钞特种防伪科技有限公司全息设备搬迁项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 中钞特种防伪科技有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 技改 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 保定市盛兴西路2166号（保钞纸业有限公司生产区内） |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 防伪线、防伪油墨 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 防伪线X吨、防伪油墨X吨 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 防伪线X吨、防伪油墨X吨 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2017年12月5日 | 开工建设时间 | 2018年1月 |  |  |
| 调试时间 | 2018年7月 | 验收现场监测时间 | 2018年7月30日、31日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 保定市环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 河北十环环境评价服务有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 |  | 环保设施施工单位 |  |  |  |
| 投资总概算 | 150万元 | 环保投资总概算 | 4万元 | 比例 | 2.67% |
| 实际总投资 | 150万元 | 环保实际总投资 | 4万元 | 比例 | 2.67% |
| 验收监测依据 | 1、《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行）； 2、《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日起施行）； 3、《中华人民共和国大气污染防治法》（2016年1月1日施行）； 4、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997年3月1日起施行）； 5、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月7日起施行）； 6、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）； 7、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号）； 8、《建设项目环境影响评价文件审批及建设单位自主开展环境保护设施验收工作指引（试行）》（冀环办字函[2017]727号）； 9、河北十环环境评价服务有限公司编制的《中钞特种防伪科技有限公司全息设备搬迁项目环境影响报告表》： 10、保定市环境保护局保环表［2017］28号审批意见。 |  |  |  |  |

续表一

| 验收监测 评价标准、标号、级别、限值 | 1、有机废气排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1表面涂装业标准、表2其他企业标准、表3标准； 2、废水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准； 3、厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求； 4、总量控制指标执行保环表［2017］28号。 验收执行标准及标准值 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 类别 | 监测项目 |  |  |  | 验收依据及标准值 |  |
|  | 废气 | 非甲烷总烃 | 有组织 | 排放浓度 |  | ≤60mg/m3 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1表面涂装业标准、表2其他企业标准、表3标准 |
|  |  |  |  | 最低去除效率 |  | ＞70% |  |
|  |  |  | 无组织 | 周界外最高浓度 |  | ≤2.0mg/m3 |  |
|  |  |  |  | 车间口最高浓度 |  | ≤4.0mg/m3 |  |
|  |  | 苯 | 有组织 | 排放浓度 |  | ≤1mg/m3 |  |
|  |  |  | 无组织 | 周界外最高浓度 |  | ≤0.1mg/m3 |  |
|  |  |  |  | 车间口最高浓度 |  | ≤0.4mg/m3 |  |
|  |  | 甲苯与二甲苯合计 |  | 有组织 | 排放浓度 | ≤20mg/m3 |  |
|  |  | 甲苯 | 无组织 | 周界外最高浓度 |  | ≤0.6mg/m3 |  |
|  |  |  |  | 车间口最高浓度 |  | ≤1.0mg/m3 |  |
|  |  | 二甲苯 | 无组织 | 周界外最高浓度 |  | ≤0.2mg/m3 |  |
|  |  |  |  | 车间口最高浓度 |  | ≤1.2mg/m3 |  |
|  | 废水 | pH |  | 无量纲 |  | 6-9 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准 |
|  |  | COD |  | mg/L |  | 50 |  |
|  |  | NH3-N |  | mg/L |  | 5（8） |  |
|  |  | 总氮 |  | mg/L |  | 15 |  |
|  |  | SS |  | mg/L |  | 10 |  |
|  |  | 总磷 |  | mg/L |  | 0.5 |  |

续表一

| 验收监测 评价标准、标号、级别、限值 | 验收执行标准及标准值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 类别 | 监测项目 | 验收依据及标准值 |  |
|  | 噪声 | 厂界噪声dB(A) | 昼间 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
|  |  |  | 65 |  |
|  | 总量控制指标 | COD（t/a） | 3.10 | 保环表［2017］28号 |
|  |  | 氨氮（t/a） | 0.07 |  |
|  |  | 总磷（t/a） | 0.042 |  |
|  |  | 总氮（t/a） | 1.247 |  |
|  |  | SO2（t/a） | 0.054 |  |
|  |  | NOx（t/a） | 0.253 |  |
|  |  | 颗粒物（t/a） | 0.038 |  |
|  |  | 非甲烷总烃（t/a） | 9.332 |  |

表二

工程建设内容： 中钞特种防伪科技有限公司成立于2003年12月，由保定钞票纸厂的原安全线事业部和北京中钞信用卡厂的全息部分重组而成，隶属于中国人民银行印钞造币公司，目前在北京总部和河北保定分部两地生产经营。保定分部建厂初期由两个从保定钞票纸厂的原安全线事业部分离出来的安全生产线车间组成。2013年2月新建一个防伪材料制备车间。目前主要由1#、2#、3#工房及防伪材料制备车间组成，主要从事系列安全线的后半部分生产，项目设计年产安全防伪线X吨，防伪油墨X吨。 根据中钞防伪目前对安全线防伪新技术、新工艺的研究与掌握情况，按照行业总体发展规划，进一步优化北京总部、保定分部生产工艺布局，形成两地生产互为备份，保障企业生产工作安全、高效、顺利运行，公司启动了全息设备搬迁项目。确定将V8镀铝设备1台、模压设备2台、包版、切版设备各1台、磨床设备1台，共计6台设备由北京总部搬迁至保定分部生产使用，搬迁设备将主要布置于保定分部的1#工房内。 本项目位于保定市盛兴西路2166号保定钞票纸厂内西南部中钞特种防伪科技有限公司保定分部院内，中心地理位置坐标为北纬38°53′40.11"，东经115°24′53.75"，项目总投资150万元，其中环保投资4万元，生产规模保持不变，仍为年产安全防伪线X吨，防伪油墨X吨。本项目完成后全息设备生产线工人人数为7人，其中模压岗位4人，镀铝岗位3人，从厂内调配，不新增员工。年运行天数251天，一班8小时生产制。 主要生产设备一览表 序号; 环评要求; 实际建设情况. 设备名称及型号; 数量; 设备名称及型号; 数量. 1; 模压机; 2台; 模压机; 2台. 2; V8镀铝机; 1台; V8镀铝机; 1台. 3; 包版台; 1台; 包版台; 1台. 4; 切版台; 1台; 切版台; 1台. 5; 磨床; 1台; 磨床; 1台.

续表二

原材料消耗及水平衡： 技改项目涉及的主要生产原料为PET直压膜、铝丝及少量镍版。其中PET直压膜年用量300卷（每卷200kg，直压膜表面涂有一层聚丙烯酸树脂，涂胶及烘干工序在北京总部加工），铝丝年用量2.208吨，镍版年用量150块。 给水：本项目不新增生活用水，新增用水主要为新增的V8镀铝机和模压机设备冷却用水，依托厂内现有供水系统，由保定市市政自来水给水管网供给。 现有的1#印刷机及制备设备冷却水采用自来水管网直流供水，造成水资源的浪费，本次技改安装一套V8冷却水系统，冷却水系统的冷源由制冷机和闭式冷却塔提供，涵盖了1#印刷机、制版设备及模压设备，由于V8设备用水需要经过特殊水处理，因此新增加一套工艺冷却用纯水制备设备来保证纯水的供应。 项目新鲜水用水量为1.394m3/d，V8设备工艺冷却水补充水0.204 m3/d，循环水量为200m3/d；模压机设备冷却水补充水0.154m3/d，循环水量为144m3/d，冷却塔新鲜水补水量为1m3/d。 排水：本项目生产废水主要为V8设备冷却用水纯水制备设备排出的浓水（0.036 m3/d）和设备冷却水（0.108 m3/d），设备冷却水半年一排。与员工生活污水经厂内现有污水管网进入钞票纸厂东北部的污水处理场集中处理，达标后通过厂外排水沟进入黄花沟。项目生产用水水平衡图见图1。 浓水 0.15 0.036 0.204 0.394 0.054 0.144 黄花沟 新鲜水 纯水制备设备 V8设备冷却用水 0.1 钞票纸厂污水处理厂 0.154 1 200 200 144 冷却塔 模压设备冷却用水 1 0.054 144 新鲜水 0.054 图1 本项目生产用水水平衡图 单位：m3/d

续表二

主要工艺流程及产物环节（附处理工艺流程图，标出产污节点）： 本次搬迁项目涉及的工艺流程主要是模压和镀铝，工艺流程及产污节点示意图如图2： 噪声 废气、固废、噪声 模压 PET直压膜 真空镀铝 印刷等后续工序 铝丝 注： 内为本项目涉及的工艺流程 图2 本项目工艺流程示意图 工艺流程简述： 本项目主要原料为PET直压膜和铝丝，其中PET直压膜是在北京总部涂布了一层聚丙烯酸树脂涂层（该涂层的溶剂为丁酮）的成品膜，涂重为1g/m2，该成品膜运往保定之前已经烘干，保定分部不进行涂布和烘干，因此使用过程中有机废气的产生量大大减少。 （1）模压：利用聚丙烯酸树脂涂层的热变性能，在一定温度下（180℃）将模压设备镍版上的浮雕图案压印在复合树脂胶涂层上，使膜表面形成一定图案，该温度下，聚丙烯酸树脂不会发生热解。 （2）真空镀铝：在模压好的PET膜上镀上一层光亮的金属铝层，原理为将需镀铝的PET膜装在真空镀铝机中，用真空泵抽真空，同时升高温度至1200℃-1400℃，使高纯度的铝丝在真空仓内高温迅速溶化并蒸发成气态铝；气态铝微粒在移动的PET膜表面沉积、经冷却即在塑料膜表面形成一层连续而光亮的金属铝层。

项目变更情况说明 环评中本项目模压过程中热压PET膜上的聚丙烯酸树脂涂层产生的有机废气（主要为涂层中残留的丁酮溶剂和聚丙烯酸树脂少量未聚合的单体，全部按非甲烷总烃计。）全部无组织排放，实际建设过程中企业建设了1套“活性炭吸附装置+1根15米高排气筒”对模压工序有机废气进行处理，经检测，非甲烷总烃排放达到标准要求，活性炭吸附装置产生的废活性炭收集后暂存于危废暂存间，定期交衡水睿韬环保技术有限公司处置，由此以上变更内容不属于重大变更，不影响本次验收的进行。

表三

主要污染源、污染物处理和排放流程（附处理流程示意图，标出废水、废气监测点位）： 1、废水： 本次搬迁项目完成后，生产员工人数亦未发生改变，生活污水量亦不发生变化，本项目新增废水主要为V8设备冷却用水纯水制备设备排出的浓水，工艺废水和生活污水一起经厂内管道收集后进入保定钞票纸厂污水处理场集中处理。 厂内污水管道 生活污水 保定钞票纸厂 污水处理场 厂外排水沟 ★ 纯水制备设备排出的浓水 ★ 注：★为废水监测点位 图3 废水治理工艺流程及验收监测点位示意图 2、废气： 废气主要为模压过程产生的有机废气。废气经集气罩收集后引入1套“活性炭吸附装置+1根15米高排气筒”进行处理。 活性炭吸附装置 ◎ 1根15米高 排气筒排放 ◎ 模压过程产生的有机废气 注：◎为废水监测点位 图4 废气治理设施现场照片

表三

3、噪声： 项目噪声主要为模压机、镀铝机的真空泵、冷却水系统等生产设备及风机运行时产生的噪声。通过将生产设备置于车间内，所有设备基础减振，再经厂房隔声、绿化隔声等措施降噪。 4、固体废弃物： 本项目固体废物主要为废旧镍版、真空镀铝机内残留的铝渣、不合格产品、废活性炭、职工生活垃圾。职工生活垃圾产生量为0.88t/a，厂内收集后送环卫部门指定地点合理处置；废旧镍版产生量为0.3t/a，交由中钞特种防伪科技有限公司北京总部回收再利用；铝渣产生量0.2t/a，收集后外售；经检验不合格产品的产生量为3.0t/a，交由廊坊市绿创再生物资回收有限公司销毁后合理处置；废活性炭产生量为2t/a，收集后暂存于为废暂存间，定期交由衡水睿韬环保技术有限公司处置。

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 1、结论 （1）项目概况 为进一步优化北京总部、保定分部生产工艺布局，形成两地生产互为备份，保障企业生产工作安全、高效、顺利运行，公司启动了全息设备搬迁项目。中钞特种防伪科技有限公司确定将V8镀铝设备1台、模压设备2台、包版、切版设备各1台、磨床设备1台，共计6台设备由北京总部搬迁至保定分部生产使用。由于与本项目有关的土建及基础设施施工等企业已经单独实施了环评手续，因此本次环评仅分析搬迁设备运营过程影响，不再分析土建及基础设施施工的影响。本项目完成后全息设备生产线工人人数为7人，从全厂内调配，不新增员工。 （2）产业政策 本项目为防伪设备技术改造，该改造项目符合《产业结构调整指导目录(2011年本)（2013年修正）》鼓励类第十九条轻工类里第14项“真空镀铝、喷镀氧化硅、聚乙烯醇（PVA）涂布型薄膜、功能性聚酯（PET）薄膜、定向聚苯乙烯（OPS）薄膜及纸塑基多层共挤或复合等新型包装材料”，本项目未列入《河北省新增限制和淘汰类产业目录(2015年版)》中，不属于河北省新增限制类和淘汰类项目；本项目不属于《河北省区域禁(限)批建设项目实施意见(试行)》(冀政[2009]89号)规定全市范围限制的建设项目，也不在该文件规定的环境敏感区内。 综上，项目建设符合国家和河北省的相关产业政策要求。 （3）选址可行性分析 本项目位于本项目位于保定市盛兴西路2166号保定钞票纸厂内西南部中钞特种防伪科技有限公司保定分部院内，其占用土地为保定钞票纸厂土地，保定市国土资源局为其颁发了用土地使用证（保定市国用[2011]字第130600006116号），因中钞特种防伪科技有限公司与保定钞票纸厂同属中国人民银行印钞造币公司，因此无土地纠纷问题。综上所述，本项目的选址是可行的。 （4）营运期环境影响评价结论 ①环境空气 本项目在模压过程中由于热压PET膜上的复合树脂胶涂层，将会产生少量的有机

表四

废气，主要污染物为非甲烷总烃，经估算，非甲烷总烃排放量很小，可忽略不计，在车间内无组织排放，可以满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业边界大气污染物浓度限值（厂界浓度≤2.0mg/m3）要求。 ②水环境 本次搬迁项目完成后，生产员工人数亦未发生改变，生活污水量亦不发生变化，本项目新增废水主要为V8设备冷却用水纯水制备设备排出的浓水，和生活污水一起经厂内管道收集后进入保定钞票纸厂污水处理场集中处理。本项目完成后，全厂废水仅增加了V8设备冷却用水纯水制备设备排出的浓水及冷却废水，排放量很少，废水只是是含盐份比较高，无其他有害污染，排放水质不会因为本项目的建设而发生变化，项目所在区域地表水环境质量可维持现状水平。 ③声环境 主要为模压机、镀铝机的真空泵及冷却水系统产生的噪声，声源强度约为75-90dB(A)。建设单位通过选用低噪声设备，真空泵排风口安装消声器、制冷机组进排风口安装消声器，且将各种设备均置于厂房内，设置基础减振再经距离衰减后，预计边界噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）3类标准，区域声环境质量可维持现状水平。 ④固体废物 本项目营运期产生的固体废物主要为废旧镍版、真空镀铝机内残留的铝渣、不合格产品和职工生活垃圾。本项目职工生活垃圾厂内收集后送环卫部门指定地点合理处置；废旧镍版，交由中钞特种防伪科技有限公司北京总部回收再利用；铝渣收集后外售；经检验的不合格产品交由廊坊市绿创再生物资回收有限公司销毁后合理处置。综上所述，本项目营运期产生的固体废物能够得到合理处置，不会对周围环境造成影响。 （5）污染物排放总量控制建议指标 本项目主要污染物总量控制指标为COD0.004t/a、氨氮0.075kg/a、SS0.875kg/a、TN0.002t/a、TP0.063kg/a、颗粒物0t/a、非甲烷总烃0t/a。全厂的污染物总量控制指标为COD3.1t/a、氨氮0.07t/a、TN1.247t/a、TP0.042t/a、NOx0.25t/a、SO20.05t/a、颗粒物0.04t/a、非甲烷总烃9.332t/a。

续表四

（6）环境管理及污染物排放清单 ①环境管理机构设置和职责 根据国家有关规定要求，为切实加强环境保护工作，搞好全厂污染源的监控，中钞特种防伪科技有限公司应设立专门的环境管理机构，并配备专职或兼职环保管理人员若干名，负责本企业环保工作。环境管理机构的基本职责如下： Ⅰ贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》及其相关法律、法规，按国家的环保政策、环境标准及环境监测要求，制定环境管理规章制度，并监督执行； Ⅱ掌握本企业各污染源治理措施工艺、设备、运行及维护等资料，掌握废物综合利用情况，建立污染控制管理档案； Ⅲ检查企业环保设施的运行情况，领导和组织本企业的环境监测工作，制定应急防范措施，一旦发生风险排污应及时组织好污染监测工作，并分析原因总结经验教训，杜绝污染事故的发生； Ⅳ制定生产过程中各类污染源的排放指标及环保设施的运行指标，并定期考核统计； Ⅴ推广应用先进的环保技术和经验，组织企业的环保专业技术培训，搞好环境保护的宣传工作，提高全厂人员的环境保护意识； Ⅵ监督本项目环保设施的安装、调试等工作，坚持“三同时”原则，保证环保设施的设计、施工、运行与主体工程同时进行。 ②营运期的环境管理要求 针对本项目实施后的环保管理工作，本评价提出以下要求： Ⅰ完善各类环境保护规章制度、规定及技术规程，环保设施操作规章制度上墙，明确责任； Ⅱ建立完善的环保档案管理制度，包括各类环保文件、环保设施、环保设施检修、运行台账等档案管理； Ⅲ监督、检查环保“三同时”的执行情况； Ⅳ制定计划开停车、非正常工况和事故状态下的污染物处理、处置和排放管理措施，配置能够满足非正常工况和事故状态下处理、处置污染物的环保设施。 Ⅴ定期对各类污染源及环境质量进行监测，保证各类污染源的达标排放，环境质量

续表四

满足标准要求； Ⅵ污水总排口设置自动在线连续监测系统，各装置、单元排水设置流量计； Ⅶ制定“突发性污染事故处理预案”，最大限度地减少对环境造成的影响； Ⅷ统一规划、实施全厂的环境绿化； Ⅸ定期组织环保管理人员进行业务学习，技术培训，提高管理水平； ③污染物排放清单 建设项目实施后污染物排放清单见表7。 表7 建设项目污染物排放一览表 类别; 治理对象; 主要污染物; 防治措施; 排放浓度和排放量; 执行的排放标准; 投资/万元. 废气; 模压过程非甲烷总烃废气; 非甲烷总烃; 车间内无组织排放; 周界外浓度最高点<2.0mg/m3， 1.0368kg/a; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业边界大气污染物浓度限值; 2.5. 废水; 纯水制备浓水、冷却废水和职工生活污水; COD NH3-N SS; 由管道收集后进入保定钞票纸厂现有污水处理场集中处理; 48mg/l，0.006t/a 0.5mg/l，0.06kg/a 9mg/l，0.001t/a; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准; 0.5. 噪声; 模压机、镀铝机的真空泵及冷却水系统噪声; 噪声; 真空泵排风口安装消声器、制冷机组进排风口安装消声器，设备基础减振、厂房隔声; 厂界昼间<65dB(A)，夜间<55dB(A); 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）3类标准; 0.5. 固废; 模压机; 废旧镍版; 交由中钞特种防伪科技有限公司北京总部回收再利用; 0t/a; 处置率100%; 0.5. 真空镀铝机; 铝渣; 收集后外售. 生产过程; 不合格产品; 由廊坊市绿创再生物资回收有限公司销毁后合理处置. 、; 职办公生活; 生活垃圾; 统一收集后送至指定垃圾处理场统一处理. 合计; 4.

续表四

综上所述，本项目在认真落实本报告规定的各项环保措施后，能够做到污染物长期稳定达标排放，不会对区域环境质量造成明显的不良影响，从环境保护的角度分析，项目建设可行。 2、建议 （1）加强生产车间管理，实施清洁生产管理，从源头抓起，确保环保设施正常运行，最大限度地减少污染物的排放量。 （2）重视和加强对企业内部环境保护工作的督导，把各项规章制度和环保考核定量指标落到实处。 （3）加强厂区绿化、美化工作，保持厂区环境整洁、景观良好。

续表四

环评审批意见： 所报《中钞特种防伪科技有限公司全息设备搬迁项目环境影响报告表》收悉。根据评价结论和保定市环境工程评估中心环境影响技术评估报告，经研究，批复如下： - 项目位于保定市盛兴西路2166号本公司1号厂房内，中心地理坐标为东经1152453.75，北纬3853.5340.11.投资150万元，环保投资4万元，将北京总部的设备搬迁至保定分部进行生产，主要设备包括：V8镀铝设备1台、模压设备2台、包版、切版设备各1台、磨床设备1台，新建纯水制备设备1套，主要生产原料为PET直压膜、铝丝及少量镍版（直压膜已在北京总部加工完成）。公用工程全部利用公司现有工程。主要生产镀铝膜和模压产品。 - 你单位建设和日常管理过程中，要严格落实该报告表中提出的各项污染防治措施及要求，并重点做好以下工作： - 在设备安装过程中，严格遵守施工的有关规定，把施工期间的污染影响控制在最低程度。 - 项目职工由公司内部调剂不增加；纯水制备排水和半年排放一次的设备冷却水及生活污水，全部进钞票纸厂污水处理厂集中处理。 - 项目模压工序产生的少量非甲烷总烃，执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业边界大气污染物浓度限值。 - 加强治理设施的维护，采取有效的隔声、减振措施，确保噪声达标排放，厂界噪声值执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 - 严格落实国体废物污染防治措施，分类收集、妥善处理和处置固体废物，确保不造成二次污染。 - 项目完成后全公司主要污染物总量控制指标为不变，仍为：COD3.10t/a、氨氮0.07 t/a、总磷0.042 t/a、总氮1.247 t/a 、SO2 0.054 t/a，NOX 0.253 t/a、颗粒物0.038 t/a、非甲烷总烃9.332 t/a。 - 项目建设应严格执行环境保护“三同时”制度，项目竣工后应按照《建设项目环境保护管理条例》（国令第682号）及相关文件要求落实竣工环境保护验收工作。 - 项目日常环境监督管理由保定市环境执法支队负责。 - 请你单位在接到本批复后10个工作日内将环评文件及批复送保定市环境执法制度，并按照规定接受各级环保部门的监督检查。

续表四

“三同时”验收执行情况一览表 类别; 治理 对象; 主要污染物; 防治措施; 执行的排放标准; 落实情况. 废气; 模压过程非甲烷总烃废气; 非甲烷总烃; 车间内无组织排放; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业边界大气污染物浓度限值; 模压过程产生的有机废气经集气罩收集后引入1套“活性炭吸附装置+1根15米高排气筒”进行处理。 ，经检测，非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯排放浓度达到《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1表面涂装业标准、表2其他企业标准、表3标准。. 废水; 纯水制备浓水、冷却废水和职工生活污水; COD NH3-N SS; 由管道收集后进入保定钞票纸厂现有污水处理场集中处理; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准; 废水处理方式与环评要求一致，经检测，废水排放达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准. 噪声; 模压机、镀铝机的真空泵及冷却水系统噪声; 噪声; 真空泵排风口安装消声器、制冷机组进排风口安装消声器，设备基础减振、厂房隔声; 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）3类标准; 噪声处理方式与环评要求一致，经检测，达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）3类标。. 固废; 模压机; 废旧镍版; 交由中钞特种防伪科技有限公司北京总部回收再利用; 处置率100%; 本项目固体废物主要为废旧镍版、真空镀铝机内残留的铝渣、不合格产品、废活性炭、职工生活垃圾。职工生活垃圾，由厂内收集后送环卫部门指定地点合理处置；废旧镍版，交由中钞特种防伪科技有限公司北京总部回收再利用；铝渣经收集后外售；经检验不合格产品交由廊坊市绿创再生物资回收有限公司销毁后合理处置，废活性炭收集后暂存于为废暂存间，定期交由衡水睿韬环保技术有限公司处置。. 真空镀铝机; 铝渣; 收集后外售. 生产过程; 不合格产品; 由廊坊市绿创再生物资回收有限公司销毁后合理处置. 、; 职办公生活; 生活垃圾; 统一收集后送至指定垃圾处理场统一处理.

续表四

审批意见落实情况表 序号; 审批意见; 落实情况. 1; 项目位于保定市盛兴西路2166号本公司1号厂房内，中心地理坐标为东经1152453.75，北纬3853.5340.11.投资150万元，环保投资4万元，将北京总部的设备搬迁至保定分部进行生产，主要设备包括：V8镀铝设备1台、模压设备2台、包版、切版设备各1台、磨床设备1台，新建纯水制备设备1套，主要生产原料为PET直压膜、铝丝及少量镍版（直压膜已在北京总部加工完成）。公用工程全部利用公司现有工程。主要生产镀铝膜和模压产品。; 项目地理位置、投资情况、主要生产设备、主要生产原材料、主要产品与审批意见一致。. 2; - 项目职工由公司内部调剂不增加；纯水制备排水和半年排放一次的设备冷却水及生活污水，全部进钞票纸厂污水处理厂集中处理。 - 项目模压工序产生的少量非甲烷总量，执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业边界大气污染物浓度限值。 - 加强治理设施的维护，采取有效的隔声、减振措施，确保噪声达标排放，厂界噪声值执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 - 严格落实国体废物污染防治措施，分类收集、妥善处理和处置固体废物，确保不造成二次污染。; - 项目职工由公司内部调剂不增加；纯水制备排水和半年排放一次的设备冷却水及生活污水，全部进钞票纸厂污水处理厂集中处理。 - 模压过程产生的有机废气经集气罩收集后引入1套“活性炭吸附装置+1根15米高排气筒”进行处理。经检测，非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯排放浓度均达到《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1表面涂装业标准、表2其他企业标准、表3标准。噪声处理方式与审批意见一致，经检测，厂界昼间噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 固体废物全部妥善处理，不外排。. 3; 项目完成后全公司主要污染物总量控制指标为不变，仍为：COD3.10t/a、氨氮0.07 t/a、总磷0.042 t/a、总氮1.247 t/a 、SO2 0.054 t/a，NOX 0.253 t/a、颗粒物0.038 t/a、非甲烷总烃9.332 t/a。; 项目完成后全公司污染物排放总量为：NOx：0.169t/a、非甲烷总烃：0.347t/a、COD：0.55t/a、氨氮：0.0013t/a、总氮：0.088t/a、总磷：0.00050t/a ，达到审批意见总量控制要求。.

表五

一、验收监测质量保证 （1）严格按照《环境监测技术规范》和有关环境检测质量保证的要求进行样品采集、保存、分析等，全程进行质量控制。 （2）本项目检测仪器均经计量部门检定合格并在有效期内。 （3）废水监测均按照《水质采样技术指导》（HJ494-2009）及《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）的要求进行；废水的样品采集、保存、采样容器洗涤方法均按照《水质样品的保存和管理技术规定》（HJ493-2009）中规定进行。 （4）废气采样前对仪器流量计进行校准，并检查气密性；采样和分析过程严格按照GB16157-1996、HJ/T 55-2000和《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）进行。 （5）声级计测量前后均经标准声源校准且合格，测试时无雨雪，无雷电，风速小于5.0m/s。 （6）检测数据严格执行三级审核制度。 - 二、分析方法 无组织排放废气 序号; 检测项目; 检测方法; 仪器名称及型号; 检出限. 1; 非甲烷总烃; HJ 604-2017 气相色谱法; 9790Ⅱ气相色谱仪; 0.07mg/m3. 2; 苯、甲苯、二甲苯; HJ 584-2010 气相色谱法; 崂应2050型空气/智能TSP综合采样器、A90气相色谱仪; 1.5×10-3mg/m3. - 有组织排放废气 序号; 检测项目; 检测方法; 仪器名称及型号; 检出限. 1; 非甲烷总烃; HJ 38-2017 气相色谱法; 9790Ⅱ气相色谱仪; 0.07mg/m3. 2; 苯、甲苯、二甲苯; HJ 584-2010 气相色谱法; 崂应3072智能双路烟气采样器、A90气相色谱仪; 1.5×10-3mg/m3. - 废水 序号; 检测项目; 检测方法; 仪器名称及型号; 检出限. 1; pH; GB/T 6920-1986 玻璃电极法; PHS-3E pH计; /. 2; 化学需氧量; HJ 828-2017 重铬酸盐法; 50mL酸式滴定管; 4mg/L. 3; 氨氮; HJ 535-2009 纳氏试剂分光光度法; T6紫外分光光度计; 0.025mg/L. 4; 悬浮物; GB/T 11901-1989 重量法; BSA124S电子天平; 4mg/L. 5; 总氮; HJ 636-2012碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法; T6紫外分光光度计; 0.05 mg/L. 6; 总磷; GB/T 11893-1989 钼酸铵分光光度法; 721G可见分光光度计; 0.01mg/L.

续表五

- 采样点位及样品状态 采样点位; 样 品 状 态. 污水处理站进口; 微浑、浅灰、略味. 污水处理站出口; 清澈、无色、无味. - 噪声 序号; 检测项目; 检测方法; 仪器名称及型号. 1; 等效A声级; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008; AWA5680声级计. - 三、质量控制 仪器检定/校准情况 序号; 仪器名称; 设备型号; 设备编号; 检定单位; 证书编号; 到期日期. 1; 空气/智能TSP综合采样器; 2050; XH060-1; 河北省计量监督检测研究院; HYHH17-JZ15418; 2018.09.27. XH060-2; 河北省计量监督检测研究院; HYHH17-JZ15394; 2018.09.27. XH060-3; 河北省计量监督检测研究院; HYHH17-JZ15417; 2018.09.27. 2; 智能双路烟气采样器; 崂应3072; XH160; 河北省计量监督检测研究院; HYHH18-JZ03050; 2019.01.11. XH161; 河北省计量监督检测研究院; HYHH18-JZ03053; 2019.01.11. 3; 多功能声级计; AWA5680; XH070; 河北省计量监督检测研究院; GXTA18-0502; 2019.04.24. 4; 声校准器; AWA6221B; XH072; 河北省计量监督检测研究院; GXTA18-4248; 2019.04.24. 5; 数字风速表; GM8902; XH076; 河北省气象计量站; FS1805030; 2019.05.03. 6; 气相色谱仪; 9790Ⅱ; XH131; 河北省计量监督检测研究院; HYHH17-14467; 2019.02.20. 7; 气相色谱仪; A90; XH032; 河北省计量监督检测研究院; HYHH17-14453; 2019.06.08. 8; PH计; PHS-3E; XH007; 河北省计量监督检测研究院; HYHH18-06955; 2019.04.26. 9; 电子天平; BSA124S; XH015; 河北省计量监督检测研究院; HYHH18-06960; 2019.04.26. 10; 紫外-可见分光光度计; T6; XH012; 河北省计量监督检测研究院; HYHH18-06958; 2019.04.26. 11; 可见分光光度计; 721G; XH013; 河北省计量监督检测研究院; HYHH18-06959; 2019.04.26.

续表五

烟气监测校核质控表 序号; 仪器名称; 设备型号; 设备 编号; 被校仪器示值（L/min）; 校准装置示值（L/min）; 示值误差（%）; 允差（%）; 结论. 1; 空气/智能TSP综合采样器; 2050; XH060-1; 0.5; 0.505; -1.0; ±2.5; 合格. XH060-2; 0.5; 0.495; 1.0; ±2.5; 合格. XH060-3; 0.5; 0.493; 1.4; ±2.5; 合格. 2; 智能双路烟气采样器; 崂应3072; XH160; 0.5; 0.502; -0.4; ±2.5; 合格. XH161; 0.5; 0.504; -0.8; ±2.5; 合格. 废水质量控制（准确度）记录表 名称; 单位; 标准样品来源; 批号; 标准值; 不确定度; 测定值; 评价. pH; 无量纲; 环境保护部标准样品研究所; 202164; 7.35; 0.05; 7.34~7.36; 合格. 氨氮; mg/L; 环境保护部标准样品研究所; 200593; 30.4; 1.8; 29.4; 合格. 化学需氧量; mg/L; 环境保护部标准样品研究所; 200199; 260; 9; 266; 合格. 总氮; mg/L; 环境保护部标准样品研究所; 203243; 1.61; 0.10; 1.66; 合格. 总磷; mg/L; 环境保护部标准样品研究所; 203953; 1.58; 0.06; 1.58; 合格. 废水质量控制（精密度）记录表 检测项目; 采样时间; 样品浓度 （mg/L）; 均值 （mg/L）; 相对偏 差(%); 判定 依据; 是否合格. 化学需氧量（mg/L）; 2018.7.30-7.31; 452; 446; 449; 0.67; ≤10%; 合格. 40; 41; 40; 1.2; ≤20%; 合格. 氨氮（mg/L）; 2018.7.30-7.31; 7.24; 7.15; 7.20; 0.63; ≤15%; 合格. 6.42; 6.36; 6.39; 0.47; ≤15%; 合格. 总氮（mg/L）; 2018.7.30-7.31; 19.4; 19.2; 19.3; 0.52; ≤5%; 合格. 6.76; 6.72; 6.74; 0.30; ≤5%; 合格. 总磷（mg/L）; 2018.7.30-7.31; 0.04; 0.04; 0.04; 0; ≤10%; 合格. 0.04; 0.04; 0.04; 0; ≤10%; 合格. 悬浮物（mg/L）; 2018.7.30-7.31; 8; 8; 8; 0; ≤5%; 合格. 8; 8; 8; 0; ≤5%; 合格. 噪声仪器校验表 校准日期; 校准声压级（94.0dB（A））; 备注. 测量前; 测量后; 差值; 测量前、后校准声级差值小于0.5dB（A）. 2018.7.30; 93.8; 93.8; 0. 2018.7.31; 93.8; 93.8; 0.

续表五

人员资质情况 序号; 姓名; 上岗证编号; 上岗证有效期. 1; 陈宝力; HBXH0046; 2017.05.20～2022.05.19. 2; 杨硕; HBXH0020; 2016.01.08～2021.01.07. 3; 王志峰; HBXH0045; 2017.05.20～2022.05.19. 4; 张红艳; HBXH0011; 2015.06.01～2020.05.31. 5; 黄思迪; HBXH0022; 2016.07.20～2021.07.19. 6; 刘德芳; HBXH0040; 2017.07.20～2022.07.19. 7; 王红梅; HBXH0049; 2017.07.20～2022.07.19. 8; 田丽君; HBXH0006; 2016.06.05～2021.06.04. 9; 孙惠静; HBXH0053; 2017.08.20～2022.08.19. 10; 胡宗香; HBXH0050; 2017.07.20～2022.07.19. 11; 王颖; HBXH0044; 2017.04.01～2022.03.31. 12; 刘亚晴; HBXH0057; 2018.01.02～2023.01.01.

表六

验收监测内容： - 一、废气检测点位、项目及频次 废水检测点位、项目及频次 检测位置; 检测内容; 检测频次. 污水处理厂进口; pH、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总氮、总磷; 检测2天，每天检测4次. 污水处理厂出口. 无组织排放废气检测点位、项目及频次 检测位置; 检测内容; 检测频次. 厂界下风向布设3个检测点 （○1#、○2#、○3#）; 非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯; 检测2天，每天检测3次. 模压车间门口布设1个检测点 ○4#; 非甲烷总烃. 有组织排放废气检测点位、项目及频次 检测位置; 检测内容; 检测频次. 模压工序废气处理设施进口5# 模压工序废气处理设施后排气筒上6#; 非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯; 检测2天，每天检测3次. 噪声检测点位、项目及频次 检测位置; 检测内容; 检测频次. 厂界四周各布设一个监测点位; 连续等效A声级，Leq(A); 检测2天，每天昼间监测1次.

表七、废气监测结果

| 设施 | 监测 日期 | 监测 项目 | 监测点位 | 监测结果（mg/m3） |  |  | 执行标准及标准值 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |
| 无组织 排放 | 2018.7.30 | 非甲烷总烃 | ○1# | 0.70 | 0.72 | 0.73 | DB13/2322-2016表2其他企业标准 2.0 | 达标 |
|  |  |  | ○2# | 0.77 | 0.76 | 0.78 |  | 达标 |
|  |  |  | ○3# | 0.58 | 0.60 | 0.60 |  | 达标 |
|  |  |  | ○4# | 1.18 | 1.18 | 1.20 | DB13/2322-2016表3标准 4.0 | 达标 |
|  | 2018.7.31 |  | ○1# | 0.70 | 0.72 | 0.70 | DB13/2322-2016表2其他企业标准 2.0 | 达标 |
|  |  |  | ○2# | 0.77 | 0.76 | 0.77 |  | 达标 |
|  |  |  | ○3# | 0.61 | 0.62 | 0.60 |  | 达标 |
|  |  |  | ○4# | 1.17 | 1.16 | 1.21 | DB13/2322-2016表3标准 4.0 | 达标 |
|  | 2018.7.30 | 苯 | ○1# | ND | ND | ND | DB13/2322-2016表2其他企业标准 0.1 | 达标 |
|  |  |  | ○2# | ND | ND | ND |  | 达标 |
|  |  |  | ○3# | ND | ND | ND |  | 达标 |
|  |  |  | ○4# | ND | ND | ND | DB13/2322-2016表3标准 0.4 | 达标 |
|  | 2018.7.31 |  | ○1# | ND | ND | ND | DB13/2322-2016表2其他企业标准 0.1 | 达标 |
|  |  |  | ○2# | ND | ND | ND |  | 达标 |
|  |  |  | ○3# | ND | ND | ND |  | 达标 |
|  |  |  | ○4# | ND | ND | ND | DB13/2322-2016表3标准 0.4 | 达标 |
| 注：ND表示低于检出限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

续表七、废气监测结果

| 设施 | 监测 日期 | 监测 项目 | 监测点位 | 监测结果（mg/m3） |  |  | 执行标准及标准值 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |
| 无组织 排放 | 2018.7.30 | 甲苯 | ○1# | ND | ND | ND | DB13/2322-2016表2其他企业标准 0.6 | 达标 |
|  |  |  | ○2# | ND | ND | ND |  | 达标 |
|  |  |  | ○3# | ND | ND | ND |  | 达标 |
|  |  |  | ○4# | ND | ND | ND | DB13/2322-2016表3标准 1.0 | 达标 |
|  | 2018.7.31 |  | ○1# | ND | ND | ND | DB13/2322-2016表2其他企业标准 0.6 | 达标 |
|  |  |  | ○2# | ND | ND | ND |  | 达标 |
|  |  |  | ○3# | ND | ND | ND |  | 达标 |
|  |  |  | ○4# | ND | ND | ND | DB13/2322-2016表3标准 1.0 | 达标 |
|  | 2018.7.30 | 二甲苯 | ○1# | ND | ND | ND | DB13/2322-2016表2其他企业标准 0.2 | 达标 |
|  |  |  | ○2# | ND | ND | ND |  | 达标 |
|  |  |  | ○3# | ND | ND | ND |  | 达标 |
|  |  |  | ○4# | ND | ND | ND | DB13/2322-2016表3标准 1.2 | 达标 |
|  | 2018.7.31 |  | ○1# | ND | ND | ND | DB13/2322-2016表2其他企业标准 0.2 | 达标 |
|  |  |  | ○2# | ND | ND | ND |  | 达标 |
|  |  |  | ○3# | ND | ND | ND |  | 达标 |
|  |  |  | ○4# | ND | ND | ND | DB13/2322-2016表3标准 1.2 | 达标 |
| 注：ND表示低于检出限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

续表七、废气监测结果

| 检测位置 | 检测时间 | 检测 项目 | 单位 | 检测结果 |  |  | 执行标准及标准值 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |
| 模压工序废气处理设施进口5# | 2018.7.30 | 排气量 | m3/h | 1582 | 1597 | 1586 | / | / |
|  |  | 非甲烷总烃 | mg/m3 | 7.62 | 7.92 | 8.04 | / | / |
|  |  | 苯 | mg/m3 | 5.21×10-2 | 4.25×10-2 | 4.98×10-2 | / | / |
|  |  | 甲苯 | mg/m3 | ND | ND | ND | / | / |
|  |  | 二甲苯 | mg/m3 | ND | ND | ND | / | / |
| 模压工序废气处理设施后排气筒上6# |  | 排气量 | m3/h | 1689 | 1689 | 1653 | DB13/2322-2016表1表面涂装业 | / |
|  |  | 非甲烷总烃 | 浓度（mg/m3） | 3.91 | 3.82 | 3.89 | 60 | 达标 |
|  |  |  | 去除效率（%） | 48.0 |  |  | 70 | 未达标 |
|  |  | 苯 | mg/m3 | ND | ND | ND | 1 | 达标 |
|  |  | 甲苯 | mg/m3 | ND | ND | ND | / | / |
|  |  | 二甲苯 | mg/m3 | ND | ND | ND | / | / |
|  |  | 甲苯与二甲苯合计 | mg/m3 | ND | ND | ND | 20 | 达标 |
| 注：ND表示低于检出限 |  |  |  |  |  |  |  |  |

续表七、废气监测结果

| 检测位置 | 检测时间 | 检测 项目 | 单位 | 检测结果 |  |  | 执行标准及标准值 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |
| 模压工序废气处理设施进口5# | 2018.7.31 | 排气量 | m3/h | 1600 | 1603 | 1601 | / | / |
|  |  | 非甲烷总烃 | mg/m3 | 7.91 | 7.79 | 7.71 | / | / |
|  |  | 苯 | mg/m3 | 5.20×10-2 | 5.31×10-2 | 5.26×10-2 | / | / |
|  |  | 甲苯 | mg/m3 | ND | ND | ND | / | / |
|  |  | 二甲苯 | mg/m3 | ND | ND | ND | / | / |
| 模压工序废气处理设施后排气筒上6# |  | 排气量 | m3/h | 1627 | 1654 | 1676 | DB13/2322-2016表1表面涂装业 | / |
|  |  | 非甲烷总烃 | 浓度（mg/m3） | 3.83 | 3.86 | 3.78 | 60 | 达标 |
|  |  |  | 去除效率（%） | 49.4 |  |  | 70 | 未达标 |
|  |  | 苯 | mg/m3 | ND | ND | ND | 1 | 达标 |
|  |  | 甲苯 | mg/m3 | ND | ND | ND | / | / |
|  |  | 二甲苯 | mg/m3 | ND | ND | ND | / | / |
|  |  | 甲苯与二甲苯合计 | mg/m3 | ND | ND | ND | 20 | 达标 |
| 注：ND表示低于检出限 |  |  |  |  |  |  |  |  |

续表七、废水监测结果

| 监测 点位 | 监测 日期 | 监测 项目 | 监测结果 |  |  |  |  | 处理效率% | 执行标准及标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 均值或范围 |  | B18918-2002 表1一级A |  |
| 污水 处理 站进 口 | 2018.7.30 | 排水量（m3/d） | / |  |  |  |  | / |  | / |
|  |  | pH（无量纲） | 7.44 | 7.49 | 7.52 | 7.47 | 7.44～7.52 | / | / | / |
|  |  | COD（mg/L） | 445 | 448 | 452 | 446 | 448 | / | / | / |
|  |  | SS（mg/L） | 40 | 38 | 36 | 41 | 39 | / | / | / |
|  |  | 氨氮（mg/L） | 7.20 | 6.67 | 6.86 | 7.00 | 6.93 | / | / | / |
|  |  | 总氮（mg/L） | 18.8 | 19.7 | 19.7 | 19.6 | 19.4 | / | / | / |
|  |  | 总磷（mg/L） | 0.99 | 1.09 | 1.13 | 1.02 | 1.06 | / | / | / |
| 污水 处理 站总 排口 |  | 排水量（m3/d） | / |  |  |  |  | / | / | / |
|  |  | pH（无量纲） | 7.76 | 7.81 | 7.72 | 7.78 | 7.72～7.81 | / | 6.0～9.0 | 达标 |
|  |  | COD（mg/L） | 44 | 45 | 42 | 46 | 44 | 90% | ≤50 | 达标 |
|  |  | SS（mg/L） | 9 | 7 | 6 | 8 | 8 | 79% | ≤10 | 达标 |
|  |  | 氨氮（mg/L） | 0.130 | 0.075 | 0.101 | 0.049 | 0.089 | 99% | ≤5（8） | 达标 |
|  |  | 总氮（mg/L） | 6.88 | 7.24 | 6.98 | 7.26 | 7.09 | 63% | ≤15 | 达标 |
|  |  | 总磷（mg/L） | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 97% | ≤0.5 | 达标 |

续表七、废水监测结果

| 监测 点位 | 监测 日期 | 监测 项目 | 监测结果 |  |  |  |  | 处理效率% | 执行标准及标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 均值或范围 |  | B18918-2002 表1一级A |  |
| 污水 处理 站进 口 | 2018.7.31 | 排水量（m3/d） | / |  |  |  |  | / | / | / |
|  |  | pH（无量纲） | 7.40 | 7.45 | 7.37 | 7.44 | 7.37～7.45 | / | / | / |
|  |  | COD（mg/L） | 443 | 446 | 440 | 449 | 444 | / | / | / |
|  |  | SS（mg/L） | 41 | 43 | 38 | 37 | 40 | / | / | / |
|  |  | 氨氮（mg/L） | 6.39 | 6.76 | 7.09 | 6.83 | 6.77 | / | / | / |
|  |  | 总氮（mg/L） | 20.0 | 18.9 | 19.1 | 19.3 | 19.3 | / | / | / |
|  |  | 总磷（mg/L） | 1.04 | 1.00 | 1.08 | 1.06 | 1.04 | / | / | / |
| 污水 处理 站总 排口 |  | 排水量（m3/d） | / |  |  |  |  | / | / | / |
|  |  | pH（无量纲） | 7.82 | 7.77 | 7.79 | 7.84 | 7.77～7.84 | / | 6.0～9.0 | 达标 |
|  |  | COD（mg/L） | 47 | 44 | 45 | 40 | 44 | 90% | ≤50 | 达标 |
|  |  | SS（mg/L） | 7 | 5 | 6 | 8 | 6 | 85% | ≤10 | 达标 |
|  |  | 氨氮（mg/L） | 0.162 | 0.124 | 0.113 | 0.081 | 0.120 | 98% | ≤5（8） | 达标 |
|  |  | 总氮（mg/L） | 6.78 | 6.98 | 7.10 | 6.74 | 6.90 | 64% | ≤15 | 达标 |
|  |  | 总磷（mg/L） | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 95% | ≤0.5 | 达标 |

续表七、噪声及工况监测结果

| 噪声监测点位布设（示意图）及监测结果 | 北 风向 ▲Z1 ▲Z3 ○4﹟ ○2﹟ ○3﹟ ▲Z4 ▲Z2 厂区 厂区 西堤路 防伪材料制备车间 3#工房 1#工房 恒温库 2#工房 2#空调站 消防水泵房 1#空调站 厂区 ○1﹟ ▲为厂界噪声监测点位；○为无组织排放监测点位 图5 厂界噪声及无组织排放监测点位示意图 项目噪声： 单位：dB(A) 点位 时间; ▲Z1; ▲Z2; ▲Z3; ▲Z4; GB12348-2008; 达标 情况. 3类. 2018.7.30; 昼间; 56.3; 57.2; 62.0; 55.0; 65; 达标. 2018.7.31; 昼间; 56.8; 57.4; 62.3; 55.5; 65. 企业夜间不生产。 |
| --- | --- |
| 验收监测期间工况记录 | 验收监测期间，模压机、V8镀铝机、包版台、切版台、磨床均正常运转，生产负荷为100%。企业年运行251天。 |

表八

验收监测结论： 受中钞特种防伪科技有限公司的委托，河北新环检测集团有限公司于2018年7月30日、31日对中钞特种防伪科技有限公司全息设备搬迁项目进行了验收监测，通过现场调查及采样监测得出如下结论： 1、环境保护管理制度执行情况 项目在建设过程中执行了环境影响评价制度。目前项目已建设完成，实际生产能力达到设计生产能力。目建设情况、环保措施落实情况与审批意见和“三同时”基本一致。 1、废气 经检测，模压工序产生的有机废气经“活性炭吸附装置+1根15米高排气筒”处理后，非甲烷总烃排放浓度最大值为3.91mg/m3，最低去除效率为48.0%；苯、甲苯、二甲苯均未检出，废气排放浓度均达到《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1表面涂装业标准；因非甲烷总烃去除效率未达到70%的标准要求，故加测车间口监测点位，经检测，车间口非甲烷总烃排放浓度最大值为1.21mg/m3，苯、甲苯、二甲苯均未检出，达到《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表3标准。 下风向无组织排放非甲烷总烃排放浓度最大值为0.78 mg/m3，苯、甲苯、二甲苯均未检出，达到《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业标准要求。 2、废水 经检测，两天外排废水中6种污染物的日均排放浓度值及范围分别为COD：44mg/L、44mg/L，SS：8mg/L、6mg/L，pH：7.72-7.81、7.37-7.45，氨氮：0.089mg/L、0.120mg/L，总氮：7.09mg/L、6.90mg/L，总磷：0.03mg/L、0.05mg/L，各项目排放浓度均达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准要求，即：pH 6.0～9.0、SS≤10mg/L、COD≤50mg/L、氨氮≤5mg/L、总氮≤15mg/L、总磷≤0.5mg/L。 3、噪声 经检测，企业厂界昼间噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 中3类标准限值要求。

续表八

4、固体废弃物 本项目固体废物主要为废旧镍版、真空镀铝机内残留的铝渣、不合格产品、废活性炭、职工生活垃圾。职工生活垃圾产生量为0.88t/a，厂内收集后送环卫部门指定地点合理处置；废旧镍版产生量为0.3t/a，交由中钞特种防伪科技有限公司北京总部回收再利用；铝渣产生量0.2t/a，收集后外售；经检验不合格产品的产生量为3.0t/a，交由廊坊市绿创再生物资回收有限公司销毁后合理处置，废活性炭产生量为2.0t/a，收集后暂存于为废暂存间，定期交由有资质单位处置。 5、总量控制 企业年生产251天，每天工作8小时，年运行时间为2008h，据此核算，项目全年排气量：334.27×104m3/a 非甲烷总烃：0.013t/a 项目每天排水量0.15m3，全公司每天的排水量为50t/d，年工作251天，项目全年排水量为：37.65m3/a，企业全年总排水量为：1.255万m3/a。 项目污染物排放总量：COD：0.0017/a、氨氮：0.000004t/a、总氮：0.0003t/a、总磷：0.000002t/a 。 企业污染物排放总量：COD：0.55/a、氨氮：0.0013t/a、总氮：0.088t/a、总磷：0.00050t/a 。 该公司各污染物排放总量为（该公司项目包含《中钞特种防伪科技有限公司引进墨槽清洗剂回收装置项目》、《中钞特种防伪科技有限公司全息设备搬迁项目》、《中钞特种防伪科技有限公司新建防伪材料制备车间项目》、《中钞特种防伪科技有限公司2号机印刷连线脱铝镂空及复合技术改造项目》、《中钞特种防伪科技有限公司保定分部印刷机废气处理技改项目》）： 根据：《中钞特种防伪科技有限公司引进墨槽清洗剂回收装置项目》验收监测报告：非甲烷总烃排放总量为：0.195t/a 《中钞特种防伪科技有限公司全息设备搬迁项目》验收监测报告： 非甲烷总烃排放总量为：0.013t/a、COD：0.55/a、氨氮：0.0013t/a、总氮：0.088t/a、总磷：0.00050t/a

续表八

《中钞特种防伪科技有限公司新建防伪材料制备车间项目》验收监测报告： 非甲烷总烃排放总量为：0.005t/a 《中钞特种防伪科技有限公司2号机印刷连线脱铝镂空及复合技术改造项目》验收监测报告： 非甲烷总烃：0.134t/a、NOx：0.169t/a。（《中钞特种防伪科技有限公司保定分部印刷机废气处理技改项目》与《中钞特种防伪科技有限公司2号机印刷连线脱铝镂空及复合技术改造项目》废气排放为同一排放口，且同时监测，监测时3台印刷机满负荷运行。） 所以该公司各污染物排放总量为： NOx：0.169t/a、非甲烷总烃：0.347t/a、COD：0.55t/a、氨氮：0.0013t/a、总氮：0.088t/a、总磷：0.00050t/a ，达到该公司总量控制指标要求，即COD：3.10t/a、氨氮：0.07t/a、总氮：1.247t/a、总磷：0.042t/a 、颗粒物：0.038t/a、SO2：0.054t/a、NOx：0.253t/a、非甲烷总烃：9.332t/a。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                    填表人（签字）：            项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 中钞特种防伪科技有限公司全息设备搬迁项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  | 保定市盛兴西路2166号（保钞纸业有限公司生产区内） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业分类(分类管理名录) |  |  | 包装装潢及其他印刷 C2319 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  |  | 新建 改扩建 技术改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 防伪线X吨、防伪油墨X吨 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  |  | 防伪线X吨、防伪油墨X吨 |  |  |  | 环评单位 |  |  | 河北十环环境评价服务有限公司 |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 保定市环境保护局 |  |  |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  |  |  | 保环表［2017］28号 |  |  |  | 环评文件类型 |  |  | 报告表 |  |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2018年1月 |  |  |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  | 2018年7月 |  |  |  | 排污许可证申领时间 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  |  | 河北新环检测集团有限公司 |  |  |  | 验收监测时工况 |  |  | 100% |  |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算(万元) |  |  |  | 4 |  |  |  | 所占比例（%） |  |  | 2.67 |  |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资 (万元) |  |  |  | 4 |  |  |  | 所占比例(%） |  |  | 2.67 |  |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 0.5 |  | 废气治理（万元） |  | 2.5 |  | 噪声治理（万元） |  |  | 0.5 |  | 固体废物治理（万元） |  |  |  |  | 0.5 | 绿化及生态（万元） |  |  | / |  | 其他（万元） |  | / |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  | 年平均工作时间 |  |  | 2008小时 |  |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 中钞特种防伪科技有限公司 |  |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码(或组织机构代码) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） |  | 污染物 | 原有排放量(1) |  | 本期工程实际排放浓度(2) |  | 本期工程允许排放浓度(3) |  | 本期工程产生量(4) |  |  | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) |  | 本期工程核定排放总量(7) |  |  | 本期工程“以新带老”削减量(8) |  |  | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |  |
|  |  | 废气 |  |  |  |  |  |  | 320.24 |  |  |  |  | 334.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  | / |  |  | / |  | / |  |  |  |  |  |  |  | / | 0.038 |  |  |  |  |  |
|  |  | SO2 |  |  |  |  |  |  | / |  |  | / |  | / |  |  |  |  |  |  |  | / | 0.054 |  |  |  |  |  |
|  |  | NOx |  |  |  |  |  |  | / |  |  | / |  | / |  |  |  |  |  |  |  | 0.169 | 0.253 |  |  |  |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  | 3.91 |  | 60 |  | 0.025 |  |  | 0.012 |  | 0.013 |  |  |  |  |  |  |  | 0.347 | 9.332 |  |  |  |  |  |
|  |  | 废水 |  |  |  |  |  |  | 0.0038 |  |  |  |  | 0.0038 |  |  |  |  |  |  |  | 1.255 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | COD |  |  | 44 |  | 50 |  | 0.017 |  |  | 0.0153 |  | 0.0017 |  |  |  |  |  |  |  | 0.55 | 3.10 |  |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  | 0.120 |  | 5 |  | 0.0003 |  |  | 0.000296 |  | 0.000004 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0013 | 0.07 |  |  |  |  |  |
|  |  | 总氮 |  |  | 7.09 |  | 15 |  | 0.0007 |  |  | 0.0004 |  | 0.0003 |  |  |  |  |  |  |  | 0.088 | 1.247 |  |  |  |  |  |
|  |  | 总磷 |  |  | 0.05 |  | 0.5 |  | 0.00004 |  |  | 0.000038 |  | 0.000002 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00050 | 0.042 |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  | 0.00064 |  |  | 0.00064 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少。2、(12)=(6)- (8)- (11)，(9)= (4)-(5)-(8)-(11)+(1)。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；

水污染物排放浓度——毫